超卓公馆

竣工环境保护验收调查报告

建设单位：东莞市超卓房地产开发有限公司

编制单位：河南鑫垚环境技术有限公司

编制日期：2017年9月27日

目录

1、项目总体情况	1

2、调查目的、原则、范围、因子、重点、目标	4

3、编写依据	7

4、项目所在区域环境质量现状	9

5、验收执行标准	14

6、工程概况	14

7、环境影响评价回顾	18

8、环评批复意见	26

9、环境保护措施执行情况	28

10、环境影响调查及污染源监测	31

11、环境管理状况及监测计划	39

12、调查结论与建议	41

# 1、项目总体情况

| 建设项目名称 | 超卓公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东莞市超卓房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁柳浪 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 李坤 |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 东莞市大朗镇朗东路1号306室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13728243471 |  | 传真 |  |  | — |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 523000 |  |  |
| 建设地点 | 东莞市大朗镇佛新社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 三十六、106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房 |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告表名称 | 超卓公馆建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评单位 | 东莞市环境保护技术服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 东莞市环境保护局大朗分局 |  |  | 报告表文号 |  |  |  | 东环建（大）[2014]1452号 |  |  |  |  | 时间 |  | 2014年9月26日 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |
| 设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 广东正明检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资概算(万元) | 8613 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 实际环境保护投资占中投资比例 |  |  |  |  | 2.32% |
| 实际投资(万元) | 8613 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2.32% |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2015年1月 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  |
| 调查经费 | 1.0万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项 目 建 设 过 程 简 述 项 目 立 项 ~ 试 运 营 | 超卓公馆项目（以下简称“项目”）位于东莞市大朗镇佛新社区。 项目所在地中心点经纬度坐标为：东经113°54ˊ24.05″，北纬22°56ˊ34.42″。 超卓公馆是由东莞市超卓房地产开发有限公司投资建设。2014年东莞市超卓房地产开发有限公司委托东莞市环境保护技术服务中心编写了《超卓公馆项目建设项目环境影响报告表》，并于2014年9月26日通过东莞市环境保护局的审批同意建设，批复文号：东环建（大）[2014]1452号。批复内容：同意你单位在东莞市大朗佛新社区（地块中心坐标东经113°54ˊ24.05″，北纬22°56ˊ34.42″）建设。项目总投资8613万元，规划总用地面积为9430.780m2，总建筑面积为24325.956m2，设有3栋高层住宅、2栋商业楼及其他公建配套（包括物业管理房、门卫室、垃圾收集站等）。总户数187户，居住人口568人，机动车总停车位130个，设有500KW柴油发电机1台。 经核对工程规划许可证及相关资料，项目在实际建设中，项目总投资约8613万元，超卓公馆总用地面积9430.780m2，总建筑面积24706.750 m2，计容积建筑面积18861.058 m2，容积率2.0，绿地率30.980%；机动车总泊位为130辆，总户数为179户，规划居住人口为610人。配置400KW备用发电机一台，位于2号住宅楼地下室内。建设内容主要包括3栋高层住宅、2栋商业楼及其它公建配套（包括物业管理房、地下室等）。 项目主要经济技术指标见表1： 表1 主要经济技术指标如下 项目; 单位; 环评数量; 实际建设数量; 变化情况. 规划用地面积; m2; 9430.780; 9430.780; 0. 总建筑面积; m2; 24325.956; 24706.750; +380.794. 计容建筑面积; m2; 18859.844; 18861.058; +1.214. 其中; 住宅面积; m2; 17816.627; 17783.326; -33.301. 商业面积; m2; 942.999; 943.051; +0.052. 其它面积; m2; 100.218; 134.681; +34.463. 不计容建筑面积; m2; 5466.112; 5845.691; +379.579. 其中; 地下建筑面积; m2; 4612.886; 4973.557; +360.671. 半地下室折算不计容积率面积; m2; 0.00. 其它面积; m2; 853.226; 872.134; +19.908. 容积率; 2.000; 2.000; 0. 首层建筑占地面积; m2; 1992.801; 1980.300; -12.501. 建筑密度; %; 21.131; 20.998; -0.133. 绿地率; %; 30.442; 30.980; 0.538. 人均公共绿地面积; m2/人; 5.05. 机动车总泊位; 辆; 130; 130; 0. 地面停车率; %; 16.578; 21.788; +5.21. 总户数; 套; 187; 179; -8. 居住人口; 人; 568; 610; +42. 90平方以下住宅所占比例; %; 66.828; 57.685; -9.143. 最大层（高度）; 层（m）; 18（57.000）; 18（57.150）. 注：50 m2/户以下为1.5人/户，50~90 m2/户为2.5人/户，90~180 m2/户为3.5人/户，180 m2/户以上为4.0人/户；车位已折算为标准车位. 经调查核对工程规划许可证及相关资料，项目实际建设及工程量与环评时相比，项目总用地面积不变，总建筑面积增加380.794m2，计容建筑面积增加1.214 m2，不计容建筑面积增加379.579m2，地下建筑面积增加360.671 m2，备用发电机变更为400KW，本项目的变动不属于重大变动范围内。 超卓公馆项目计划于2015年1月起开始施工建设，于2017年10月完工，并于2017年11月投入试运行，工作时间按330天/年计。每日进场施工人员约100人。 现因超卓公馆主体工程及其它公建配套等设施、绿化等均已建设完毕，按照《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十七条等有关规定，建设单位进行环保三同时验收。 本次环保验收范围为：3栋高层住宅、2栋商业楼及其它公建配套（包括物业管理房、门卫室、垃圾收集站等）。本次验收范围内设1台400KW备用发电机。 本次验收范围内的各建筑技术经济指标见表2： 表2 本次验收范围内现有的建筑技术经济指标表 项目名称; 编号; 幢数; 层数; 建筑占地面积（m2）; 总建筑面积（m2）. 超卓公馆1、2号住宅楼; 建字第2015-16-1010号; 1; 17; 694.05; 12652.93. 超卓公馆3号住宅楼; 建字第2015-16-1011号; 1; 18; 315.84; 6109.85. 超卓公馆4号商业楼; 建字第2015-16-1012号; 1; 1; 660.73; 660.73. 超卓公馆5号商业楼; 建字第2015-16-1013号; 1; 1; 282.32; 282.32. 超卓公馆6号管理用房; 建字第2015-16-1014号; 1; 1; 27.36; 27.36. 超卓公馆7号地下室; 建字第2015-16-1015号; 1; -1; /; 4973.56. 合计; 6; /; 1980.30; 24706.75. |
| --- | --- |

# 2、调查目的、原则、范围、因子、重点、目标

| 调查目的 | 本次环境保护验收调查的主要目的是： （1）调查工程建设带来的环境影响，比较项目建成前后环境质量的变化情况。 （2）是否存在重大环境影响问题。 （3）调查工程是否贯彻了“三同时”制度，环评报告及其批复提出的各项环境保护措施是否与工程同时设计、同时施工、同时投入运营 （4）环保工程是否符合设计、施工和使用要求。 （5）调查工程在施工、运营和管理等方面落实环境影响报告所提环保措施的情况， 以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况。 （6）根据调查结果，客观、公正地从技术上论证该项目是否符合竣工环境保护验收条件。 |
| --- | --- |
| 调查原则 | 本次环境影响调查坚持以下原则： （1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定； （2）坚持污染治理与生态保护并重的原则； （3）坚持客观、公正、科学、实用的原则； （4）坚持充分利用已有资料与现场踏勘、现场调研、取样监测相结合的原则； （5）坚持对项目施工期、运营期全过程调查，根据项目特征，突出重点、兼顾一般。 |
| 调查 范围 | （1）地表水环境调查范围 项目所在区域属于大朗松山湖南部污水处理厂集水范围，项目所排污水由市政污水管网输送到大朗松山湖南部污水处理厂处理后达标排放至寒溪河。因此项目地表水环境调查范围定为：大朗松山湖南部污水处理厂排入寒溪河排污口上游3km到下游3km的水域。项目施工期场界内施工废水排放去向，雨污分流及生活污水管网建设情况。 （2）环境空气评价范围 项目所在地为中心，以主导风向为主轴的边长约5km的正方形，评价范围25km2。厂界 100 米范围内施工扬尘影响及备用发电机尾气、油烟废气达标排放。 （3）声环境调查范围 建设项目边界及边界外100m以内的范围。 （4）生态环境调查范围 项目场区各边界向外延伸200m范围内。以项目场地红线范围内为主要调查范围，包括主要的场地平整、水土流失防治、场地绿化及排水工程等实施区域。 |
| 调查方法 | （1）原则上采用《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》和《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办[2003]26 号 2003 年 3 月 28 日）中的要求执行，并参照《环境影响评价技术导则》规定的方法及其它相关规定的要求； （2）采用资料调研、现场调查与现状监测相结合的办法，并充分利用先进的科技手段和方法，参照 HJ/T2.1、HJ/T2.2、HJ/T2.3、HJ/T2.4、HJ/T19、HJ/T90、HJ/T394 等相关标准执行； （3）保护措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法； （4）查与周边居民生活环境密切相关的工程及环境保护设施、噪声治理措施等内容。 |
| 调查 重点及因子 | （1）调查重点 1．施工期 a）环评报告及批复和其他有关环境保护法律、法规的执行情况； b）参考环评报告表对相关环境的预测，调查施工期实际产生的环境影响； c）调查环评报告表及批复中提出的有关环境保护设施与要求的落实情况和保护效果； d）涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等环境敏感目标 e）调查建设单位环境管理状况、环境监测制度和环境监理要求的执行情况； f）工程环保投资情况； 2．试运营期 a）调查项目采取的环境保护措施和实施效果，调查试运营期环境风险源、环境风险防范与应急措施落实情况； b）调查实际存在问题、公众反映强烈的环境问题和需要进一步改进、完善的环境保护工作。 （2）调查因子 1．声环境：边界声环境连续等效 A 声级 L Aeq 。 2．水环境：本次水环境影响重点调查项目施工期场界内施工废水排放去向，雨污分流及生活污水管网建设情况。 3．大气环境：NOx 、CO、SO2、PM10、TSP、林格曼黑度、油烟废气。 4、固体废物：固体废弃物产生量和处理量。 5、生态环境：工程建设对生态环境（植被覆盖率、生物量、物种数量等）的影响。 |
| 环境保护目标 | （1）项目建成后，对生活污水进行相应的处理，控制污水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油的排放，满足东莞市大朗松山湖南部污水处理厂进水水质的要求。 （2）控制主要大气污染物的排放，保护该调查区域的大气质量不受明显的影响。 （3）控制施工期间机械设备和建成后通风机、消防水泵、通风和交通噪声等主要噪声源，确保达到《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准。 （4）控制建设期间的建筑垃圾和营运期间的生活垃圾对周围环境的影响，确保建设区域固体废弃物得到妥善处理。 （5）控制建设期间的水土流失和生态破坏，保护和恢复植被景观的完整性，确保建设区域具有良好的生态环境。 根据对项目所在地的实地踏勘，项目所在地位置的主要环境保护目标如下表所示： 表3 主要环境保护目标 序号; 环境保护敏感点; 规模; 方位、距离; 保护内容/级别. 1; 佛新村小区; 800人; 南面、约15米; 环境空气二类 声环境2类. |

# 3、编写依据

1）、环境保护法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》2015年8月29日修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日施行； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》2012年10月； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正本）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1施行； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.2.29修订，2012.7.1施行； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订，2011.3.1施行。 2）、环境保护法规、条例 （1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第 13 号，2002.2.1; （2）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》环办[2003]26 号，2003.3.28; （3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》国家环境保护总局，2008.2.1 （4）《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号）及《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业【2014】210号）； （5）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）； （6）《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020年）； （7）《珠江三角洲环境保护规划纲要》粤环函【2005】111号； （8）《东莞市产业结构调整规划（2008~2017）》东府【2009】5号； （9）《东莞市产业导向目录（2008年本）》； （10）《东莞市环境保护规划》（2006-2020）； （11）《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14号）； （12）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号）。 3）、相关文件： （1）《超卓公馆建设项目环境影响报告表》及其批复，批复文号：东环建（大）〔2014〕1452号，2014年9月26日； （2）《建设用地规划许可证》（地字第2014-16-1001号），东莞市城乡规划局； （3）《超卓公馆建设工程规划许可证》（建字第2015-16-1010号至建字第2015-16-1015号），东莞市城乡规划局； （4）验收监测报告，广东正明检测技术有限公司，2017年9月26日； （5）项目建设方提供的其他资料及现场情况。

# 4、项目所在区域环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 一、空气环境质量现状 根据东莞市环境保护局公布的《2016年度东莞市环境状况公报》，2016年东莞市环境空气质量如下表： 表4 项目所在区域环境空气监测结果 监测因子; 年均浓度值. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 监测结果（ug/m3）; 11; 34; 49; 35. 评价标准（ug/m3）; 60; 40; 70; 35. 污染指数（无量纲）; 0.23; 0.85; 0.73; 1.03. 监测结果表明，项目所在区域的环境空气中评价因子SO2、NO2、PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，监测结果表明该地域环境空气质量较好。 ## 二、地表水环境质量现状 项目外排生活污水经东莞市大朗松山湖南部污水处理厂处理达标后排入寒溪河。引用《东莞俊恩包装制品有限公司环境影响报告表》委托广东正明检测技术有限公司于2016年05月18日~20日连续3天对项目纳污水体寒溪河水质进行了取样监测与评价，其监测及评价结果见下表： ## 表5 项目纳污水体水质监测表 （单位mg/L,pH：无量纲） 项目; pH（无量纲）; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; LAS; DO. 浓度; 6.63~7.29; 32.1~58.2; 9.87~18.4; 8.76~16; 0.97~14.3; 0.071~0.086; 2.55~4.52. 评价标准; 6~9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.3; ≥3. 污染指数; 0.005~0.19; 1.07~1.94; 1.645~3.07; 5.84~10.7; 3.23~47.67; 0.24~0.287; 0.67~2.35. 监测结果表明，寒溪河监测指标中除pH、LAS达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准外，CODCr、BOD5、氨氮、DO、总磷等因子均出现不同程度的超标，说明寒溪河水质已经受到了较严重的污染。主要原因是该水体接纳了大量的生产废水和生活污水，而相当一部分污水未经处理就排入水体所致，随着目前东莞市污水处理厂管网建设逐渐完善，东莞市污水处理率将得到明显提高，寒溪水的水质也有望得到改善。 ## 三、声环境质量现状 广东正明检测技术有限公司相关技术人员于2017年9月22日在项目场界、发电机房边界设置8个测点（见附图3：噪声布点图）进行噪声监测，监测期为1天，昼夜各1次，监测结果如下表： 表6 项目所在地环境噪声监测结果 （单位：dB(A)） 测点; 测点名称; 主要声源; 监测结果. 昼间; 夜间. 1#; 发电机房东北外1米处; 发电机噪声; 59; 49. 2#; 发电机房东南1米处; 发电机噪声; 57; 49. 3#; 发电机房西南外1米处; 发电机噪声; 58; 48. 4#; 发电机房西北外1米处; 发电机噪声; 58; 48. 5#; 边界东北外1米处; 边界噪声; 56; 46. 6#; 边界东南外1米处; 边界噪声; 56; 45. 7#; 边界西南外1米处; 边界噪声; 54; 46. 8#; 边界西北外1米处; 边界噪声; 54; 47. 执行标准：（GB12348-2008）2类限值; 60; 50. 监测结果表明，项目东北、东南、西南、西北各监测点噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），结果表明项目所在地声环境质量较好。

# 5、验收执行标准

| 环境质量标准 | 1、寒溪河达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准； 表7 地表水水质标准一览表（摘录） 单位：mg/L 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. DO; ≥3. CODCr; ≤30. BOD5; ≤6.0. NH3-N; ≤1.5. TP; ≤0.3. 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行二级标准，见表8； - 表8 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)摘录(mg/m3) 项 目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 环境质量 标准限值; 年平均; 年平均; 年平均; 年平均. 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 3、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，见下表； - 表9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 摘录【dB(A)】 2类噪声标准值; 昼间; 60; 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、生活污水排入市政管网执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，经污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，详见表10； 表10 项目生活污水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6～9; 60; 20; 8; 20; 3. 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准; 6～9; 500; 300; ---; 400; 100. - 做好水泵、风机、汽车、发电机等设备的隔声降噪措施，噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目配套商业活动噪声不得超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。详见下表； 表11 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 60; 50. 《社会生活环境噪声排放标准》2类标准; 60; 50. 3、建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表12。 表12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）摘录【dB(A)】 昼间; 夜间. 70; 55. 4、发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准； 表13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准摘录 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度. 排气筒(m); 二级; 监控点; mg/m3. 1; SO2; 550(其它); 100; 170; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; NOx; 240(其它); 100; 52; 周界外浓度最高点; 0.12. 3; 颗粒物; 120(其它); 100; 85; 周界外浓度最高点; 1.0. 4; 烟气黑度（林格曼黑度）; 1级. 5、垃圾收集房臭气，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建无组织排放源厂界标准值； 表14 恶臭污染物排放标准（摘录） 单位：mg/m3 控制项目; 标准值. 臭气浓度（无量纲）; 20. 6、厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表15 项目厨房油烟排放标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率（%）. 小型; 2.0; 60. |
| 总量控制指标 | 本工程为房地产项目，生活污水经预处理后排入市政管网进入东莞市大朗松山湖南部污水处理厂处理，总量纳入东莞市大朗松山湖南部污水处理厂总量内。故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 6、工程概况

| 项目名称 | 超卓公馆 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 项目选址于东莞市大朗镇佛新社区（中心点经纬度坐标为：东经113°54ˊ24.05″，北纬22°56ˊ34.42″），建设项目地理位置图见附图1。 |
| 主要工程内容及规模： 本次环保验收范围为：3栋高层住宅、2栋商业楼及其它公建配套（包括物业管理房、地下室等），本次验收范围内设一台400KW发电机。 本次验收范围内的各建筑技术经济指标见下表： 表16 本次验收范围内现有的建筑技术经济指标表 项目名称; 编号; 幢数; 层数; 建筑占地面积（m2）; 总建筑面积（m2）. 超卓公馆1、2号住宅楼; 建字第2015-16-1010号; 1; 17; 694.05; 12652.93. 超卓公馆3号住宅楼; 建字第2015-16-1011号; 1; 18; 315.84; 6109.85. 超卓公馆4号商业楼; 建字第2015-16-1012号; 1; 1; 660.73; 660.73. 超卓公馆5号商业楼; 建字第2015-16-1013号; 1; 1; 282.32; 282.32. 超卓公馆6号管理用房; 建字第2015-16-1014号; 1; 1; 27.36; 27.36. 超卓公馆7号地下室; 建字第2015-16-1015号; 1; -1; /; 4973.56. 合计; 6; /; 1980.,0; 24706.75. 注：项目在2号住宅楼地下室设置1台400 KW发电机。 |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 项目实际建设内容及规模与环评时的对比情况见下表： 表17 建设内容对比情况表 序号; 名称; 单位; 实际建设数量; 环评时数量; 变化清况. 1; 用地面积; m2; 9430.78; 9430.78; 不变. 2; 总建筑面积; m2; 24706.750; 24325.956; +380.794. 3; 计容建筑面积; m2; 18861.058; 18859.844; +1.214. 4; 不计容建筑面积; m2; 5845.691; 5466.112; +379.579. ,5; 地下建筑面积; m2; 4973.557; 4612.886; +360.671. 6; 总投资; 万元; 8613; 8613; 不变. 7; 环保投资; 万元; 200; 200; 不变. 8; 备用发电机; KW; 400; 500; -100. 9; 机动车总泊位; 辆; 130; 130; 不变. 经调查核对工程规划许可证及相关资料，项目实际建设及实际工程量与环评时相比，项目总用地面积不变，总建筑面积增加了380.794m2，计容建筑面积增加了1.214 m2，不计容建筑面积增加了379.579m2，地下建筑面积增加了360.671 m2，备用发电机变更为400KW，与《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）对照，本项目的变动不属于重大变动范围内。 综上所述，项目实际工程量及工程建设与已通过审批的《超卓公馆建设项目环境影响报告表》（东环建（大）[2014]1452号）基本变化不大，变化产生的对周围环境的影响较小，项目相关建设指标均符合相关规定，符合竣工环境保护验收条件。 |
| 工艺流程简述（图示）： 本项目的环境影响期主要包括施工期和运营期。施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序将产生机械噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水、施工人员生活污水等污染物；运营期间产生的污染物包括生活污水、生活垃圾、机动车尾气、发电机燃油尾气、住户厨房火烟和油烟、机械设备噪声、社会生活噪声等。工艺流程如下： 基础工程 推土、挖土 填土、打桩 主体工程 底板、主体结构 混凝土浇注等 装饰工程 室内室外装修 施工机械噪声；工地扬尘；施工设备、运输车辆产生的燃烧尾气；施工废水、建筑固废 装修设备噪声、装饰化工材料挥发有机废气、装饰材料废弃物 设备安装 辅助工程设备 生产设备安装 设备噪声 投 产 生活污水、生活垃圾、机动车尾气、发电机燃油尾气、住户厨房火烟和油烟、机械设备噪声、社会生活噪声等 |  |
| 地理位置及周边环境状况 项目位于东莞市大朗镇佛新社区，项目东北面紧邻为东莞市大朗机动车检测站；南面、东南面临近为聚新三路，隔路为佛新村小区（约15m）；西南面临近为佛新村祠堂，祠堂以西为聚祥三路和菜地；西北面和北面均为空地。 |  |
| 工程环境保护投资明细见表18 表18 本项目环保投资明细（全部） 序号; 类别; 防治对象; 防治措施; 投资（万元）. 1; 废气; 施工期; 施工扬尘; 设置围挡、洒水、冲洗施工车辆、防尘网等; 6. 2; 营运期; 地下车库废气; 地下停车场通风换气设备及管道; 5. 3; 居民厨房油烟; 静电油烟净化器、活性炭吸附装置、烟道; 5. 4; 垃圾收集站恶臭; 消毒、喷洒化学除臭剂、垃圾日产日清，加强绿化; 3. 5; 柴油发电机废气; 水喷淋设施、烟道; 5. 6; 废水; 施工期; 施工废水; 导流沟、沉砂池、排水沟、隔油池等; 6. 7; 生活污水; 隔油池、化粪池; 5. 8; 营运期; 雨污分流; 雨水、污水管道、格栅等; 6. 9; 生活污水; 化粪池、隔油隔渣池、隔渣池; 14. 10; 噪声; 施工期; 施工噪声; 设置3m高挡板、选用低噪设备、单面声屏障; 7. 11; 运营期; 设备噪声; 设置于专用房内，并设减震设施，封闭设计、消声器、基础减噪、减速路障; 84. 12; 外环境交通噪声; 临路一侧住宅安装通风隔声窗、合理布局、绿化屏障. 13; 固废; 施工期; 施工垃圾; 余泥渣土、土方转运; 5. 14; 生活垃圾; 垃圾收集转运; 1. 15; 建筑垃圾; 一般建筑垃圾交由专门单位统一处理; 2. 16; 运营期; 生活垃圾; 垃圾收集站、转运处理; 15. 18; 生态保护; 施工期; 土建开挖; 排水沟和沉砂池(计入施工废水投资)、熟料彩条布、恢复植被等; 17. 19; 运营期; 绿化、美化; 景观绿化工程; 14. 总计; --; --; --; --; 200. |

# 7、环境影响评价回顾

（一）与项目有关的污染源、主要环境问题、环保控制措施及外环境对项目的影响 ## 1、施工期间污染物排放及治理措施回顾： 房地产项目施工期间对环境的主要影响因子为扬尘、机械噪声、污水及建筑余泥。其对项目周围各环境因子的质量均将带来短期的不利影响。 施工期施工人员产生的生活污水收集经隔油隔渣池、化粪池处理达标后纳入市政污水管网。 施工期间雨水设置了地面排水沟和沉淀池，将雨水收集处理后通过自建管网排入市政雨水管网，防止场内雨水对裸露地表和回填边坡的冲刷。 项目施工期设置了洗车槽、隔油沉砂池、排水沟等设施，用于收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉砂预处理达标后回用于场地抑尘。 因此本项目施工期间没有产生污水横流现象。 对于施工期间产生的施工噪声，建设单位按照有关施工规范采取了严格的环境保护措施：如选用一些低噪声施工设备、限制进出施工场地车辆的速度、禁止鸣喇叭、制定合理的工作制度，这些措施的实施，最大限度地减轻了施工期间机械噪声对项目周围居民生活的不利影响。 对于可能产生的废气污染，项目采取的主要环境保护措施为：对散体粉状物料密封运输、限制车速、定时向裸露施工现场喷水以及对闲置的地表进行植被恢复，这些措施的实施，有效降低了施工期间对项目周围环境空气质量的影响，同时也极大地改善了周围生态环境质量。 施工机械废气主要污染物为施工现场来往车辆产生的氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。 根据室内污染物来源和污染物对人体健康的影响分析可见，建筑及装饰材料的选用，直接影响到人民的生活环境及身体健康。在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，基本不会对环境产生较大的影响。 施工单位在施工现场安排食宿，设有食堂。在烹饪过程中有厨房油烟废气产生。施工单位应该采取必要的油烟净化措施，燃料应以清洁的罐装石油液化气为主，减少对环境的影响。 对于施工期间会产生少量的弃土、建筑余泥等建筑垃圾，弃土尽量综合利用，用于筑路、小区建设或低洼地带填平等，建筑余泥等建筑垃圾外运到指定的堆放点；施工人员生活垃圾，经收集后交环卫部门定期清理，未对周围环境造成明显影响。 建设过程中通过合理规划施工顺序，设置导流沟、周边围挡等措施防止水土流失。 2、营运期间污染物排放及治理措施： 根据本项目验收范围确定项目营运期向环境排放生活污水、油烟废气、发电机尾气、垃圾收集站臭气、机动车尾气，生活垃圾等污染物（因子）。对这些污染物（因子），都将采取必要的污染防治措施，并确保达标排放。 2.1生活污水 项目排放的生活污水主要为居民生活污水、商业生活污水等，根据建设项目环境影响报告表所述生活污水量为44092m3/a，该类污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。项目选址在大朗松山湖南部污水处理厂的集污范围内，生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政管网引入东莞市大朗松山湖南部污水处理厂处理达标后排放入寒溪河，经污水处理厂处理后的水污染物浓度较低，污水在通过河流的稀释扩散作用下，不会对纳污水体造成明显的不良影响。 2.2废气 项目废气污染源主要有：住户厨房火烟和油烟、发电机燃油尾气、机动车尾气及垃圾收集站臭气等。 （1）住户厨房油烟 居民厨房油烟废气排放量小，住户自行安装家用抽油烟装置，油烟经处理后由专用管道引至楼顶天面直接排放；油烟被吸附下来后，定期对抽油烟设备进行清洗，可以减少油烟废气对周围环境空气的影响。厨房采用管道天然气作为燃料，燃烧完全，排放量较小，经油烟专用管道引至楼顶天面直接排放，对项目内部环境影响较小。 （2）发电机燃油尾气 项目设1台功率为400KW的备用发电机，位于2号住宅楼地下室，仅市政停电时应急使用，不提供日常用电。发电机燃料组拟采用含硫率小于0.2%的优质轻柴油，发电机使用频率按每月累计时间为8小时、全年最多工作100小时、燃油量为0.22kg/kw·h计，则发电机耗油量为110kg/h。项目采用碱液吸收处理装置治理发电机燃油尾气，燃油尾气经水喷淋处理达标后再由排气烟道引至所在建筑物楼顶高空排放，同时要求排气筒应高出周围200m范围内建筑物5m以上且排放口不得朝向南面、东南面佛新村小区（排气筒高度按65m计）。根据广东正明检测技术有限公司于2017年9月26日出具的验收监测报告，二氧化硫、颗粒物、烟尘黑度的浓度检测结果分别为85mg/m3、8.91mg/m3、0.5级，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准，不会对周围大气环境造成不良影响。 （3）机动车尾气 项目设有地下停车场，地下车库设计有完善的排风设施，保证地下车库的换气次数（6次/小时），废气经通风设备抽至排风井引出绿地中间排放。同时合理布设通道、车位，加强管理等手段减少塞车，以减少车流尾气排放。另外小区内加强绿化，选择一些速生抑尘的树种，如：水杉、女贞、夹竹桃、木槿、栀子花、海桐等，通过绿化到净化和吸附作用减少汽车尾气对大气环境的影响。 （4）垃圾收集站臭气 项目拟在地块内设有一垃圾收集站（建议设在地块西北侧或东北侧），仅对小区生活垃圾进行暂存，不设压缩功能。垃圾在堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。垃圾收集站的恶臭程度和垃圾清除时间及季节有很大关系，高温或长期堆放较容易产生。在夏季温度高时，如果不及时清运，垃圾则产生强烈的臭气，将对周围15-20m以内的环境产生一定影响，使人感觉不舒服，影响人们的生活质量。恶臭主要通过嗅觉系统影响人体健康，除了对嗅觉产生影响引起心理厌恶等不愉快的感觉外，还会引起身体上的不适，常见的症状有恶心、头痛、食欲不振、嗅觉失调、失眠甚至情绪不稳定，并且还会滋生蚊蝇，造成疾病传播。项目采取垃圾房密闭，并在垃圾收集站和住宅楼之间设置隔离绿化带，生活垃圾日产日清，并定期消毒、除臭，确保臭气不会对周围环境及项目自身住户产生明显影响。 2.3噪声 项目主要噪声源为风机、水泵、配电房、备用发电机、商业人员噪声和进出车辆噪声等。 （1）设备噪声 发电机、加压水泵、风机等安放在专用设备房内，各设备机房的房间墙面采用粘贴矿棉吸音材料，顶板垂直挂吸音板。发电机房间的房门均采用隔声门。风机进出风管采用相应的消音措施，在风机排风口加装消音管。对风机、水泵等设备安装消音箱，并在加装隔振垫，采取有效的隔振、隔声设施。 （2）停车场机动车噪声 在小区内行驶的小轿车以及周边道路行驶的各类机动车，对靠道路一侧的居住环境容易构成影响。根据有关预测结果表明，汽车低速行驶产生的噪声较容易达标，昼间汽车低速行驶时4m外即可达标，夜间虽然达标距离长些，但由于夜间车辆行驶较少，达标也比较容易。项目对居住环境影响最大的是汽车鸣笛，因此项目运营期应加强小区进出车辆的管理，如小区内应设置禁鸣、限速警示牌、限制通过小区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人等，并在道路两旁植树绿化，设置隔声带，以减少道路交通噪声对小区住户干扰。 （3）商业噪声 商业经营活动会产生一定的商业噪声和社会生活噪声。项目商业噪声源均是在昼间经营，一般商业的经营噪声集中于室内，经过墙体衰减和距离衰减后基本能满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类区的标准要求。但应禁止商铺在户外使用高音喇叭进行销售宣传。 采取以上措施后，项目噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 2.4固废 项目运营期产生的固体废弃物主要是住户生活垃圾、商业垃圾等，产生量为242.4t/a。生活垃圾的主要成份：烂菜叶、果皮、碎玻璃或玻璃瓶、塑料制品、废纸、饮料罐、破布、废纤维、废金属等。项目在每栋建筑的首层各设置一个带盖板的密闭式垃圾收集筒，小区日常生活垃圾由居民用垃圾袋收集后先放置于垃圾收集筒内，再由小区清洁工人统一转运至小区的垃圾收集站内进行简单的分类收集后交由环卫部门清运处理，垃圾日产日清，清运过程注意文明卫生并定期对垃圾收集房和垃圾收集筒存放区域采取消毒除臭和灭虫措施。环卫垃圾车运载垃圾可直接通过小区外围道路，无需从小区内部穿越，不影响居民的正常出入。项目运营产生的生活垃圾不会对周围环境产生不良影响。 2.5生态影响 项目在运营期间，项目排放的生活污水进入市政管道，厨房油烟、垃圾收集站臭气、机动车尾气、发电机尾气经过治理，生活垃圾交给环卫部门处理，运营后基本上对生态没有影响。项目在营运过程中，经实地勘察无水土流失等现象，同时项目在已建成区内大力完善绿化建设。 ## 2.6外环境影响对本项目的影响分析 本项目建成后为城市居民住宅区，对环境质量要求较高，根据现场勘察，项目外部污染源主要为东北侧的大朗机动车检测站汽车进出噪声、东北侧的工厂生产废气和噪声。 为控制项目外环境污染因素对项目的影响在可接受范围内（声环境2类，大气2级），建设单位从以下几个方面采取控制措施： 1、对临近东北侧的住宅楼（主要是3号住宅楼）功能区进行合理设计，受外环境影响较大的一侧尽量设置为室内声环境要求较低的房间，如住宅的客厅、厨房、卫生间等。还可根据需要在朝向东北侧对声环境比较敏感的房间安装具有降噪效果的2级隔声窗。参见《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》，2级隔声窗降噪能力达到25~30dB，可有效削减外界干扰噪声，使住宅等建筑室内各房间噪声符合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的标准要求； 2、加强小区绿化，并在四周道路与本项目建筑之间的空地上设置绿化隔离带，优先选用高大茂密的树种如桉树、榕树等作为绿色隔声屏障，能够起到较好的空气过滤和隔声效果。 3、与各周边工业企业建立良好关系，定期调查了解周边工厂各污染源防治措施的实施情况，并协助环保部门进行适当的监督，确保周边工业企业生产过程中不会对项目产生不良影响。 （二）环境影响评价的主要环境影响结论（生态环境、声环境、大气、水环境、振动、电磁、固体废物等） 本项目回顾如下： 1、施工期的环境影响评价结论 本项目为房地产项目。施工期产生的废水、废气、噪声均得到有效处理后满足相关标准后排放，固废得到有效处置，不会对周围环境造成影响。随着运营期的开始，项目进行及时覆土和加强绿化，施工期造成的生态影响已得到有效补偿。 2、项目建成后运营期环境影响评价结论 2.1、水环境影响评价结论 项目产生的废水主要为居民生活污水、商业生活污水。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后引入市政管网，再引入大朗松山湖南部污水处理厂处理达标后排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。因此项目生活污水对受纳水体寒溪河的水质影响较小。 2.2、大气环境影响评价结论 （1）项目居民厨房采用清洁能源天然气为燃料，燃烧完全，无明显污染；居民住户厨房各自安装抽油烟机，油烟经抽油烟机处理后由专用管道引至楼顶排放，对周围环境影响较小。 （2）项目备用发电机燃油尾气经水喷淋（添加碱液）处理达标后再由排气烟道引至所在建筑物楼顶高空排放。 （3）项目设有地下停车场，地下车库设计有完善的排风设施，保证地下车库的换气次数（6次/小时），废气经通风设备抽至排风井引出绿地中间排放。 （4）项目采用密闭式垃圾收集桶，垃圾日产日清，交由环卫部门清运，且小区清洁工人员定期对垃圾收集站进行消毒、喷洒生物除臭剂除臭，确保臭气不会对周边住宅产生显著的影响。 2.3、声环境影响评价结论 对于水泵、风机、备用发电机、配电房等设备可以选用低噪声设备，并进行减振、消声、隔声等降噪处理，使机械噪声得到有效的衰减。对于进出的车辆，建设单位严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆，防止车辆产生的噪声对周边环境的影响。对于商业噪声，加强管理，禁止使用高噪音设备进行销售宣传。采取以上措施后，再加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，项目边界噪声对周围环境的影响可控制在可接受范围内。 2.4、固体废弃物影响评价结论 项目营运期产生的固体废物主要是居民日常生活垃圾、商业垃圾。项目每栋建筑首层各设置一个带盖板的密闭式垃圾收集筒，小区日常生活垃圾由居民用垃圾袋收集后，先放置于垃圾收集筒内，再由小区清洁工人统一转运至小区的垃圾收集站内进行简单的分类收集后交由环卫部门清运处理，垃圾日产日清，清运过程注意文明卫生并定期对垃圾收集房和垃圾收集筒存放区域采取消毒除臭和灭虫措施。项目运营切实落实以上要求，则产生的固体废物不会产生不良影响。 2.5、生态环境影响评价结论： 项目目前主要绿化植被为少量生态功能较弱的荒地和杂草，项目开发除清除少量杂草外，基本不涉及其他生物中的损失。 （1）对陆域植被生态环境的影响分析 项目建成后除原有的少量杂草清除，损失的生物量极少。相反，通过实施项目绿化工程后，配以各类乔、灌、草等绿色植物，使得项目所在地的生态系统结构不断完善，生态系统功能不断增强。 （2）生态系统功能影响分析 陆地生态系统的基础是植被，植被是地面上绿色植物的总称，它具有水土保持、涵养水源、光合作用、吸收废气、吸水滤水、消减噪声、增湿降温、栖息生物等生态功能。项目建设将使原有的生态系统得以重建，生物种及生物量不断丰富，项目内植被覆盖率将显著增加，生态功能不断强化。因此，项目建成后通过做好园林绿化建设，使得项目所在地的生态系统的结构和功能不断完善，对于城市生态系统的稳定极为重要。 项目验收部分已建成，所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此建成正常营运后对生态基本没有影响。为重建人工生态系统需要进一步美化、绿化、净化环境：树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻尼作用，在空地和附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。为营造优美、舒适、清洁的生活环境与工作环境，减轻环境污染，建议项目建设在绿化上多下功夫，力求增大绿化面积，广种花草、树木，充分利用植被具有既美化环境又净化空气的作用，以达到净化环境的功能。

# 8、环评批复意见

东莞市环境保护局关于超卓公馆建设项目环境影响报告表的批复意见如下： 东莞市超卓房地产开发有限公司： 你单位委托东莞市环境保护技术服务中心编制的《超卓公馆建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、同意你单位在东莞市大朗佛新社区（地块中心坐标东经113°54ˊ24.05″，北纬22°56ˊ34.42″）建设。项目总投资8613万元，规划总用地面积为9430.780m2，总建筑面积为24325.956m2，设有3栋高层住宅、2栋商业楼及其他公建配套（包括物业管理房、门卫室、垃圾收集站等）。总户数187户，居住人口568人，机动车总停车位130个，设有500KW柴油发电机1台。 二、建设期间环境保护要求： （一）落实报告书关于施工期扬尘的控制措施，控制平整场地、开挖基础、运输车辆、施工机械及建筑材料运输、装卸、储存、使用过程中产生的扬尘。各建、构筑物四周在施工过程要设置防护网，粉状建材不得露天堆放。 （二）合理安排施工时间，落实噪声防治措施，对高噪声值的固定设备应建设隔声屏障，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （三）施工期间须建设隔栅、导流沟及临时排污管等设施，防止施工“黄泥水”直接排入市政管网导致堵塞。 （四）开挖土石方应回用于基建及平整地面，如需外运须办理报批手续。 （六）建筑垃圾尽量回收有用的建筑垃圾，其余收集后可运往建筑垃圾指定收纳场所进行处置，生活垃圾须交环卫部门处理。 三、项目营运期间要求： （一）项目排水系统实行雨污分流。须配套建设污水截污管网，生活污水经有效处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三级标准后排入市政管网，经市政管网引至东莞市大朗松山湖南部污水处理厂。 （二）项目居民厨房使用天然气为燃料，住宅楼须设置专用油烟烟道，住户油烟排入专用烟道高空排放。 （三）配置1台500KW的备用柴油发电机，尾气经配套设施处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准。 （四）水泵、风机、发电机房、配电机房等固定噪声源须进行有效的隔声降噪，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （五）生活垃圾堆放站布点要求合理、安全、须做好密封、消毒措施，交环卫部门处理。 （六）要求按有关部门认可的水土保持方案落实水土保持措施，防治水土流失。 （七）落实报告书中的风险防范措施，加强备用发电机柴油罐和管道燃气输送管道的管理，防止意外发生。 （八）须认真落实配套建设的环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，须按有关规定和程序向我局申请项目竣工环境保护验收，待经我局验收合格后，主体工程方可投入生产或使用。 （九）工艺流程、内容、规模、地点等如需改变，另报我局审批。 （十）该项目须符合法律、行政法规，涉及其它须许可的事项，取得许可方可建设。 东莞市环境保护局 2014年9月26日

# 9、环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环保措施落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 项目建设完成后，规划的绿化区域应及时复绿，防治破坏生态和水土流失。 | 已落实，验收范围内绿化率达到30.980% | 规划的绿化区域及时复绿 |
|  | 污染影响 | 废水及水土流失防治措施： 1、项目土石工程达到平衡，无弃土，做好各项排水、截水、防治水土流失的设计；2、避免雨季施工；3、合理安排施工计划、施工时间、施工程序。 | 已落实，项目施工期间严格执行环评及其批复关于施工期间废水及水土流失防治措施 土石工程达到平衡，设置沉沙池，临时排水沟等 | 采取措施后，没有对周围环境产生明显影响，能够达到环保效果。 |
|  |  | 大气污染防治措施： 在晴天或者气候干燥情况下，适当向填土区、储土堆及作业面、地面洒水； 开挖处理的泥土应及时运走或处理； 运土卡车要求保持完好，装载不宜过满；经常清洗运载汽车的车轮和底盘上的泥土。 | 已落实，设洒水抑尘装置，汽车冲洗点，设置施工围挡等 |  |
|  |  | 噪声污染控制措施： 以液压工具代替气压冲击工具；在高噪声设备周围设置屏障物；合理布局施工现场；对施工人员采取防护措施；在中午和夜间禁止高噪声污染的施工作业、加强运输车辆的管理等。 | 已落实，合理安排施工时间，施工机械设在远离住宅区的位置，加强施工管理等 |  |
|  |  | 建筑垃圾污染控制措施： 制定处置计划、弃土的出路，比如用于筑路、小区建设或低洼地带填平等。 | 已落实，建筑垃圾和生活垃圾送指定地点处理 |  |
|  | 社会影响 | 无 | / | 施工时段，未出现严重的交通堵塞现象，未出现相关投诉现象。 |
| 运营期 | 生态影响 | 运营期间，项目排放的生活污水进入市政管道，厨房油烟、机动车尾气、发电机尾气、垃圾收集站臭气经过有效治理，生活垃圾交给环卫部门处理，运营后基本上对生态没有影响。项目在营运过程中，经实地勘察无水土流失等现象，同时项目在已建成区内大力完善绿化建设。 | 已落实，本次验收范围内无裸土 | 本次验收的区域内 没有裸土。 |
|  | 污染影响 | 废水： 生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放至市政排污管网，然后引入东莞市大朗松山湖南部污水处理厂处理后达标排放。 | 已落实，项目内已建成三级化粪池 | 情况属实 |
|  |  | 废气： 项目建设有居民厨房油烟排烟管道。项目地下停车场设置有送排风装置。项目设有发电机尾气专用烟道。 | 已落实，项目验收范围内已设置油烟专用烟道，发电机尾气专用烟道，地下停车场设置送排风装置等 | 情况属实 |
|  |  | 噪声： 对于水泵、风机、备用发电机、配电房等设备可以选用低噪声设备，并进行减振、消声、隔声等降噪处理，同时加强对车辆和商业活动的管理。 制商业经营活动噪声。 | 选用低噪声设备，进行隔声、减震等措施，已落实 | 情况属实 |
|  |  | 固废： 生活垃圾由专人统一收集，定期交环卫部门处理。 | 生活垃圾收集后经环卫部门统一处理，已落实 | 没出现固废随意丢弃现象 |
|  | 社会影响 | 无 | / | 本项目的建设目的在于改善人民的居住环境，实际有利于人民居住环境的改善。 |

# 10、环境影响调查及污染源监测

1）环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 1、水土保持 施工期间由于原有地表遭受破坏，各种建筑物料、渣土和各种施工机械将土壤压结实，降低土壤透气性和渗水性，使植物不易生长，造成强的地表径流和侵蚀作用，迅速恢复植被是最有效缓解侵蚀的措施。建设单位为了保护建设项目周围生态环境与土壤资源，防止地表裸露与水土流失，对主体建筑用地外的空地所采取的生态恢复工程，即通过及时回填、复绿和混凝土固化路面等措施。因此本项目的生态影响防护与恢复措施是可以达到工程建设与环境保护的和谐统一的目的。 2、保护措施及效果分析： 施工期落实水土保持措施，运营期加强绿化，绿化率达到30.980%，为居民创造了一个优美、舒适、清洁的生活环境，有效的保护了良好的生态环境。 |
| --- | --- | --- |
|  | 社会影响 | 1、保护措施及效果分析 项目调查范围内无居民搬迁，移民情况，无主要保护文物。项目西南面为佛新村祠堂、南面为佛新村小区，作为敏感点，项目施工期间对附近敏感区的经济、政治、文化方面的影响不大，主要的影响为项目施工过程中给附近敏感区的出行带来不便，和项目施工时地面的裸土使得附近敏感区的生活景观发生了变化，但项目施工期间加强管理采取了进出车辆绕路行驶等相关措施，在施工期结束后对周边的道路和裸土进行了及时的恢复，并且相关部门没有收到附近敏感区对项目不满的反映及投诉，因此，项目对周围居住环境的社会影响不大。 |
|  | 污染影响 | 1、施工废水 建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水包括地基、道路开挖、房屋建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂用水和厕所冲洗水。暴雨地表径流冲刷浮土，建筑砂石，垃圾，弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且还会携带水泥，油类，化学品等各种污染物。 房屋主体工程、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，大量的土方填挖，陡坡，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对项目周围的雨季地面排水系统产生影响；在靠近河流段，泥浆水将直接进入项目周围河道，增加河水的含沙量，造成河床淤积；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染；另一方面，随着房屋、道路的陆续建成，项目内不渗透地面的增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。 针对施工期可能产生的废水外排及水土流失，本项目采取了如下综合措施： （1）为防止雨水冲刷裸露地面，根据市政管网走向，建设单位通过铺设管网将市政雨污管网接口和项目区连接，在项目内部永久性排水系统建设之前，临时设置地面排水沟和沉淀池，将雨水收集处理后通过自建管网排入市政雨水管网，防止场内雨水对裸露地表和回填边坡的冲刷。 （2）施工场地设置临时洗车槽、隔油沉砂池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉砂预处理达标后回用于场地抑尘。 （3）施工期施工人员产生的生活污水需收集经化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后纳入市政污水管网。 （4）在施工过程中应加强环境管理。挖方时应边施工边清运，填方时应做好压实覆盖工作，以减少雨季的水土流失。 （5）施工单位根据东莞市的降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，以便在需要时实施，避免雨季排水不畅对周围环境敏感点的影响。 （6）施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，以免污染施工现场及周围环境。 （7）为了防止施工对周围环境产生的石油类污染，在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用发生油跑、冒、滴、漏现象。 （8）工程施工期，考虑到施工区域的场地现状，对施工期间地面水的排放方式结合建成以后该小区的雨水、污水的排放方式一起进行组织设计，防止乱排、乱流，施工废水经处理后尽量回用，不能回用的经处理后排入市政污水管网，禁止施工期废水乱排放。 通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。 2、大气环境影响 项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘；施工过程使用的各种化学品的泄露等，都将会造成周围环境的大气污染。污染大气的主要因素是NO2、CO、THC等污染物以及装修期间有机溶剂废气等，但最为突出的是施工扬尘。 建设单位对施工期废气污染的防治工作非常重视，为了控制施工期的大气环境污染，尤其是控制扬尘和运输车辆的废气排放，建设单位和施工单位采取了如下切实可行的措施： (1)为减少挖土和运土时的过量扬尘，在晴天或气候干燥的情况下，定期向填土区、储土堆及作业面、地面撒水； (2)开挖出来的泥土和拆解的弃土均做到及时运走并处理好，避免在施工现场的堆积时间过长和堆积过高，因此也减少了被风刮起尘土的可能； (3)运土、运沙石卡车车况良好，运输时装载高度及装载量均按规范操作，运载过程中没有出现散落现象。 (4)定期对运载汽车的车轮和底盘进行清洗，减少了汽车在运输过程携带泥土、杂物散落地面和路面； (5)对因雨水夹带和运输散落在施工场地、路面上的泥土，做到及时清扫，减少了卡车运行过程和刮风引起的扬尘； (6)规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。 施工期施工单位在施工现场安排食宿，设有食堂。在烹饪过程中有厨房油烟废气产生。施工单位应该采取必要的油烟净化措施，燃料应以清洁的罐装石油液化气为主。 3、噪声 在建设施工中，经常使用挖土机、推土机、空压机、打桩机、重型运输车辆、起重机等大型施工机械设备产生的噪声。 为了减少施工现场噪声对项目周围环境的不利影响，本项目在施工过程中采取了如下防治措施： （1）项目西南侧佛新村祠堂、南面为佛新村小区，施工应安排在昼间8：00～12：00、14：00～20：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工 （2）在施工场址边界设立围蔽设施，高度不小于3m，在施工环境敏感点附近进行高噪声施工时设立移动式隔声屏障，降低施工噪声对周围环境敏感点造成的影响。 （3）制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。由于施工现场附近有商住区，所以高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 （4）合理布局高噪声设备在场内的布局，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （5）施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 （6）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 （7）对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。 （8）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 4、固体废物 施工期间建筑工地会产生大量剩余废物料等，废弃建材的多少，与施工水平的优劣有关，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： （1）施工单位及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，将其运到麻涌镇指定的建筑垃圾填埋点，并采取措施，防止污染环境； （2）车辆运输散体材料和废弃物过程，通过密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 建设过程中严格加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。 项目施工期建筑工人生活垃圾须避雨集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理，日产日清，并要选择好垃圾临时存放地的位置，对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响周围环境。 本项目土石工程达到平衡，无废弃土方。 5、施工期占地影响及环保措施 本建设项目所在地属于商住用地，施工期间土石方与打钻阶段，除主体建筑将永久改变土地的利用方式，项目征用的其他用地结构和功能也会在施工期遭到破坏。突出表现为原有土壤表层植被被清除后，各种建筑物料、渣土和各种施工机械将土壤压结实，降低土壤透气性和渗水性，使植物不易生长，造成强的地表径流和侵蚀作用，使得施工期项目所在地生态系统脆弱甚至恶化。 针对施工期的占地影响，项目在施工结束后，对项目周围的余渣余土进行了及时清运，并对临时占用的土地进行了恢复工作，如重新进行种树、植被，现场调查表明：项目内的生态环境恢复良好。 |
| 运营期 | 生态影响 | 项目的建设，对项目占地内的生态造成了一定的破坏。建设单位对工程加强植被种植，进行了生态恢复工程（恢复植被），防止表土裸露、水土流失，对遭受破坏的原有地表植被进行生态恢复，最大限度地保护建设项目所在地周围原有生态结构、功能，杜绝地表裸露。 |
|  | 社会影响 | 本项目实施后没有对社会环境产生负面影响。 |
|  | 污染影响 | 1、水环境影响 生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后引入市政管网，再纳入大朗松山湖南部污水处理厂处理达标后排放。 2、大气环境影响 （1）项目居民厨房采用清洁能源天然气为燃料，燃烧完全，可直接排放；居民住户厨房各自安装抽油烟机，油烟经抽油烟机处理后由专用管道引至楼顶排放，对周围环境影响较小。 （2）项目备用发电机燃油尾气经水喷淋（添加碱液）处理达标后再由排气烟道引至所在建筑物楼顶高空排放。 （3）项目设有地下停车场，地下车库设计有完善的排风设施，保证地下车库的换气次数（6次/小时），废气经通风设备抽至排风井引出绿地中间排放。 （4）项目采用密闭式垃圾收集桶，垃圾日产日清，交由环卫部门清运，且小区清洁工人员定期对垃圾收集站进行消毒、喷洒生物除臭剂除臭，确保臭气不会对周边住宅产生显著的影响。 3、声环境影响 项目的主要噪声源为风机、水泵、备用发电机、配电房、车辆等噪声等，对于水泵、风机、备用发电机、配电房等设备可以选用低噪声设备，并进行减振、消声、隔声等降噪处理，使机械噪声得到有效的衰减。对于进出的车辆，建设单位严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆，防止车辆产生的噪声对周边环境的影响。对于商业噪声，加强管理，禁止使用高噪音设备进行销售宣传。采取以上措施后，再加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，项目边界噪声对周围环境的影响可控制在可接受范围内，没有对周围环境造成明显不良影响。 - 固体废弃物影响 项目营运期产生的固体废物主要是居民日常生活垃圾、商业垃圾。项目每栋建筑首层各设置一个带盖板的密闭式垃圾收集筒，小区日常生活垃圾由居民用垃圾袋收集后，先放置于垃圾收集筒内，再由小区清洁工人统一转运至小区的垃圾收集站内进行简单的分类收集后交由环卫部门清运处理，垃圾日产日清，清运过程注意文明卫生并定期对垃圾收集房和垃圾收集筒存放区域采取消毒除臭和灭虫措施。项目运营切实落实以上要求，则产生的固体废物不会产生不良影响。 |

- 污染源监测

本项目现已建成并开始试运行，本次验收范围：3栋高层住宅、2栋商业楼及其它公建配套（包括物业管理房、地下室等）。本次验收范围内设一台400KW发电机。其验收运营期主要关注的污染源为：备用发电机尾气及备用发电机等设备的设备噪声。为此，在本次调查期间，委托了广东正明检测技术有限公司对备用发电机尾气、噪声及项目场界噪声分别进行了监测。

a、备用发电机尾气验收监测

表19 发电机烟气验收监测结果      浓度mg/m3，速率kg/h

| 监测点位 | 功率 | 燃料种类 | 排气筒高度（m） | 监测项目及测试结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 烟气黑度 |
|  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |  |
| 发电机废气排放口 | 400KW | 柴油 | 60 | 8.91 | 1.4×10-2 | 85 | 0.14 | 0.5级 |
| 执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级排放限值 |  |  |  | 120 | 42* | 550 | 28* | 1级 |
| 结果评价： |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：*表示排气筒高度未高出周围200米半径范围的最高建筑5米以上时，其排放速率限值按表列对应排放速率限值的50%执行。

b、噪声验收监测

表20  声环境监测结果     单位db（A）

| 测点编号 | 测点名称 | 主要声源 | 监测结果 |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 发电机房东北外1米处 | 发电机噪声 | 59 | 49 | 达标 |
| 2# | 发电机房东南外1米处 | 发电机噪声 | 57 | 49 | 达标 |
| 3# | 发电机房西南外1米处 | 发电机噪声 | 58 | 48 | 达标 |
| 4# | 发电机房西北外1米处 | 发电机噪声 | 58 | 48 | 达标 |
| 5# | 边界东北外1米处 | 边界噪声 | 56 | 46 | 达标 |
| 6# | 边界东南外1米处 | 边界噪声 | 56 | 45 | 达标 |
| 7# | 边界西南外1米处 | 边界噪声 | 54 | 46 | 达标 |
| 8# | 边界西北外1米处 | 边界噪声 | 54 | 47 | 达标 |

监测结果表明，项目备用发电机废气能达到《大气污染物综合排放标准排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放限值；项目噪声值场界外东北、东南、西南、西北外1 米处均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

11、环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运营期） 施工期，对施工单位采取合同约束机制，要求按施工规范进行施工，并对毁坏的植被进行恢复，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中；加强施工中植被的保护及控制水土流失、扬尘、噪声污染，关键地点应有专人监管。 营运期，由专人负责项目内环境管理和环保设施的正常运行。绿地养护与环境卫生管理良好。各处理设施，包括隔油隔渣池和三级化粪池等运作管理正常，生活污水等能得到削减，达标排放。

环境监测能力建设情况 项目常规监测工作由环境监测站负责实施。

环境影响评价文件中提出的监测计划及其落实情况 项目建成投产后的环境监测管理计划由项目建设单位负责实施。 环境保护执行机构具有依法对建设项目环境影响进行监督管理的权力。环境管理的主要职责包括： （1）建立健全环境保护工作规则制定，明确环保责任制及其奖惩办法； （2）建立本企业环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其他环境统计资料； （3）收集与管理有关的污染和排放标准、环保法规、环保技术资料，并组织贯彻执行。 （4）在项目建设期间搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作； （5）解答、处理与本项目有关的环境保护问题。 环境监测的主要职责包括：（1）完成项目环境监测计划规定的各项监控任务，按照有关规定编制各种报告与报表，并负责呈报工作；（2）参与项目污染事故的调查与分析。 工程建设单位的职责包括：（1）配合环境保护和环境监测工作的进行；（2）监督工作施工单位确保措施得到落实。 项目建成投产后由业主委托有资质的环境监测部门承担水环境、环境空气和环境噪声的监测工作，监测结果每季度向东莞市环境保护局报出一次。 水环境监测：在废水排放口设置1个监测点，监测项目为SS、BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油，每季监测3日，每天采样1次，监测结果对照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级排放标准。 项目监测计划均已经落实。

环境管理状况分析与建议 东莞市超卓房地产开发有限公司负责本项目的建设管理工作，与本工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由东莞市超卓房地产开发有限公司统一保存，以备查用，符合环境保护档案管理要求。

# 12、调查结论与建议

1、工程概况 2014年东莞市超卓房地产开发有限公司委托东莞市环境保护技术服务中心编写了《超卓公馆项目建设项目环境影响报告表》，并于2014年9月26日通过东莞市环境保护局的审批同意建设，批复文号：东环建（大）[2014]1452号。 超卓公馆项目计划于2015年1月起开始施工建设，于2017年10月完工，工作时间按330天/年计，每日进场施工人员约100人。 现因超卓公馆主体工程及其它公建配套等设施、绿化等均已建设完毕，具备了竣工环境保护验收条件。按照《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十七条等有关规定，建设单位进行环保三同时验收。 本次环保验收范围为：3栋高层住宅、2栋商业楼及其它公建配套（包括物业管理房、地下室等）。本次验收范围内设1台400KW备用发电机。 2、环境质量现状 （1）监测结果表明，项目所在区域的环境空气中评价因子SO2、NO2、PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，监测结果表明该地域环境空气质量较好。 - 监测结果表明，寒溪水监测指标中除pH、LAS达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准外，CODCr、BOD5、氨氮、DO、总磷等因子均出现不同程度的超标，说明寒溪水已经受到了较严重的污染。主要原因是该水体接纳了大量的生产废水和生活污水，而相当一部分污水未经处理就排入水体所致。 （3）监测结果显示，项目东北、东南、西南、西北各监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），结果表明项目所在地声环境质量较好。。 3、环保工作执行情况 该项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。 4、施工期间环境验收调查结论 本项目为房地产项目。施工期产生的废水、废气、噪声均得到有效处理后满足相关标准后排放，固废得到有效处置，没有对周围环境造成影响。随着运营期的开始，项目进行及时覆土和加强绿化，施工期造成的生态影响已得到有效补偿。 5、运营期验收调查结论 （1）水环境验收调查结论 项目产生的废水主要为居民生活污水、商业生活污水。生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后引入市政管网，再纳入东莞市大朗松山湖南部污水处理厂处理达标后排放。本项目建成后，按原环境影响报告表提出的治理方案，落实了相关污染治理设施的建设及使用，符合环评报告及审批意见的要求。 （2）大气环境验收调查结论 项目验收废气污染源主要有：居民厨房油烟废气、备用发电机尾气、机动车尾气、垃圾收集站臭气等。 项目居民厨房采用清洁能源天然气为燃料，燃烧完全，无明显污染；居民住户厨房各自安装抽油烟机，油烟经抽油烟机处理后由专用管道引至楼顶排放，对周围环境影响较小。 项目备用发电机燃油尾气经水喷淋（添加碱液）处理达标后再由排气烟道引至所在建筑物楼顶高空排放。 项目设有地下停车场，地下车库设计有完善的排风设施，保证地下车库的换气次数（6次/小时），废气经通风设备抽至排风井引出绿地中间排放。 生活垃圾日产日清，小区清洁工人员每天对垃圾收集站进行消毒、喷洒生物除臭剂除臭，确保臭气不会对周边住宅产生显著的影响。 综上所述，项目运营后对周围大气环境无不良影响。 （3）声环境验收调查结论 项目的主要噪声源为风机、水泵、备用发电机、配电房、车辆等噪声等，对于水泵、风机、备用发电机、配电房等设备可以选用低噪声设备，并进行减振、消声、隔声等降噪处理，使机械噪声得到有效的衰减。对于进出的车辆，建设单位严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆，防止车辆产生的噪声对周边环境的影响。对于商业噪声，加强管理，禁止使用高噪音设备进行销售宣传。采取以上措施后，再加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，项目边界噪声对周围环境的影响可控制在可接受范围内，没有对周围环境造成明显不良影响。 （4）固体废弃物验收调查结论 项目营运期产生的固体废物主要是居民日常生活垃圾、商业垃圾。项目每栋建筑首层各设置一个带盖板的密闭式垃圾收集筒，小区日常生活垃圾由居民用垃圾袋收集后，先放置于垃圾收集筒内，再由小区清洁工人统一转运至小区的垃圾收集站内进行简单的分类收集后交由环卫部门清运处理，垃圾日产日清，清运过程注意文明卫生并定期对垃圾收集房和垃圾收集筒存放区域采取消毒除臭和灭虫措施。项目运营切实落实以上要求，则产生的固体废物不会产生不良影响。 6、生态环境影响结论 本项目占地范围内为商住用地。建设单位为了保护项目周围生态环境与土壤资源，防止地表裸露与水土流失，对主体建筑外的所有空地进行了生态恢复工程，现绿化率达到30.980%。项目绿化工程中采用草皮与乔灌木有机结合，形成一定层状、块状结构。这些绿化措施的实施，对于防止表土裸露、水土流失，同时对遭受破坏的原有地表植被进行生态恢复、补偿，最大限度地保护建设项目所在地周围原有生态结构、功能起到了非常积极的作用。同时，对于净化项目的环境空气质量、降低项目环境噪声、美化项目环境等方面也起到了重要作用。因此，本项目的生态环境保护与恢复措施是有效的，起到了保护环境，恢复生态的作用。 7、环境管理情况 东莞市超卓房地产开发有限公司负责本项目的建设管理工作，与本工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由东莞市超卓房地产开发有限公司统一保存，以备查用，符合环境保护档案管理要求。 8、验收调查结论 通过调查分析，项目在运营过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照《超卓公馆建设项目环境影响报告表》（东环建【2014】1452号及其批复的要求进行了落实，没有对周围环境产生明显影响；各项相关的生态保护和恢复措施按照环评要求进行了落实。符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。