天御湾花园

竣工环境保护验收调查报告

建设单位：东莞市粤源包装有限公司

编制单位：河南鑫垚环境技术有限公司

编制日期：2018年4月

目录

1、项目总体情况	1

2、调查目的、原则、范围、因子、重点、目标	5

3、编写依据	9

4、项目所在区域环境质量现状	11

5、验收执行标准	13

6、工程概况	17

7、环境影响评价回顾	20

8、环评批复意见	29

9、环境保护措施执行情况	31

10、环境影响调查	35

11、环境管理状况及监测计划	43

12、调查结论与建议	45

# 1、项目总体情况

| 建设项目名称 | 天御湾花园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东莞市粤源包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林小明 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 甘曙霞 |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 东莞市洪梅镇中心大道7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13580758548 |  | 传真 |  |  | — |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 523000 |  |  |
| 建设地点 | 东莞市洪梅镇中心大道7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 改建√ 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 三十六、106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房 |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告表名称 | 天御湾花园建设项目环境影响报告书、天御湾花园调整项目环境影响登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评单位 | 宿州市环境保护科学研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 东莞市环境保护局洪梅分局 |  |  | 报告表文号 |  |  |  | 东环建〔2012〕10299号 |  |  |  |  | 时间 |  | 2012年3月13日 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |
| 设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 广东准星检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资概算(万元) | 40000 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 实际环境保护投资占中投资比例 |  |  |  |  | 1.25% |
| 实际投资(万元) | 40000 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 1.25% |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2012年3月 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |
| 调查经费 | 1.0万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项 目 建 设 过 程 简 述 项 目 立 项 ~ 试 运 营 | 天御湾花园项目（以下简称“项目”）位于东莞市洪梅镇中心大道7号。 项目所在地中心点经纬度坐标为：东经113°36'52.48"，北纬23° 0'22.21"。 2011年11月东莞市粤源包装有限公司委托宿州市环境保护科学研究所编写了《天御湾花园建设项目环境影响报告书》，并于2012年3月13日通过了东莞市环境保护局的审批同意建设，审批文号为：东环建〔2012〕10299号。批复内容：项目规划用地面积36308.55m2，总建筑面积为123936m2。项目建设内容为6栋18层商住楼、2栋12层商住楼、3栋18层住宅楼、2栋24+1层住宅楼、1栋3层幼儿园。配套垃圾中转站、设备用房（配电房、变电站、水泵房）等，规划住户数843户，绿地率35%。具体商业需另行申报。 项目于2017年11月17日填写了《天御湾花园调整项目环境影响登记表》，备案号：201744190100010214。该项目环境影响登记表已经完成备案。备案后项目总占地面积由36308.55 m2调整为36308.553 m2，增加了0.003 m2；总建筑面积由123936 m2调整为130242.723 m2，增加了6306.723 m2；商业、住宅、地下室、公建配套等各功能区建筑面积相应作出调整。规划居住数792户。原环评“在12号住宅楼地下室设1台450KW备用发电机”变更为“在5号商住楼地下室设1台500KW备用发电机”。调整后项目建设内容为2栋18层商住楼、4栋15层商住楼、2栋12层商住楼、1栋3层幼儿园、4栋29层住宅楼、2栋18层住宅楼、1栋1层垃圾房、地下车库等。各栋布局和功能分布亦作出相应调整。 天御湾花园是由东莞市粤源包装有限公司投资建设。项目总投资40000万元，项目规划总用地面积36308.553 m2，总建筑面积130242.723 m2。计容建筑面积108693.298 m2，其中住宅面积100335.772 m2、商业面积4971.477 m2、其它面积3386.049 m2。不计入容积率面积21549.425 m2，其中地下建筑面积19152.079 m2、其它面积2397.346m2。机动车总泊位545个，规划居住数792户，绿地率39.563%。项目建设内容为2栋18层商住楼、4栋15层商住楼、2栋12层商住楼、1栋3层幼儿园、4栋29层住宅楼、2栋18层住宅楼、1栋1层垃圾房、地下车库等。配置一台500KW备用柴油发电机，位于5号商住楼地下室。项目商业不引进餐饮业。具体商业项目需另行申报。 项目主要经济技术指标见表1及公共服务设施一览表见表2： 表1 主要经济技术指标如下 项目; 计量单位; 数量; 备注. 总用地面积; m2; 36308.553. 总建筑面积; m2; 130242.723. 计容建筑面积; m2; 108693.298. 其中; 住宅建筑面积; m2; 100335.772. 商业面积; m2; 4971.477. 其他面积; m2; 3386.049. 不计入容积率面积; m2; 21549.425. 其中; 地下建筑面积; m2; 19152.079. 半地下室折算不 计容积率面积; m2; /. 其它面积; m2; 2397.346. 容积率; /; 2.994. 首层建筑占地面积; m2; 9563.925. 建筑密度; %; 26.341. 绿地率; %; 39.563. 人均公共绿地面积; m2/人; 3.398. 机动车总泊位; 辆; 地面上69. 地下室476. 地面停车率; %; 5.808. 总户数; 户; 792. 居住人口; 人; 2736. 最大层（高度）; 层（m）; 29（89.600）. 注：（1）50m2/户以下为1.5人/户；50-90m2/户为2.5人/户；90-180m2/户为3.5人/户；180m2/户以上为4.0人/户。 （2）车位已折算为标准车位. 表2 项目公共服务设施一览表 设施名称; 用地面积（m2）; 建筑面积 （m2）; 独立占地; 数量; 备注. 幼儿园; 2021.617; 是; 1; 7号幼儿园1~3层，6班. 社区居委会办公用房; 138.13; 否; 1; 12、13号住宅楼首层. 小区物业管理用房; 54.23; 否; 1; 9号商业、住宅楼首层. 小区警务室; 18.7; 否; 1; 9号商业、住宅楼首层. 社区卫生及计生服务用房; 228.22; 否; 1; 12号住宅楼首层. 小区文化设施（含图书馆）; 148.88; 否; 1; 2号商业、住宅楼首层. 小区户外文体设施; 是; 1; 场地东面. 星光老年之家; 126.28; 否; 1; 1号商业、住宅楼首层. 垃圾收集房; 50; 是; 1; 16号垃圾房. 管道燃气供应设施; 使用管道燃气. 公厕; 79.91; 否; 1; 13号住宅楼首层. 项目分期验收，本期验收调查范围为：天御湾花园8号商业、住宅楼，9-11号住宅楼，16号垃圾房及地下室。本次验收调查范围内地下室设置1台500kw备用发电机。 天御湾花园项目计划于2012年开始施工建设，于2017年10月完成本期建设内容，已于2017年12月投入试运行。项目整体工程预计于2018年6月全部竣工，施工期人数200人。 现因项目本期天御湾花园8号商业、住宅楼，9-11号住宅楼，16号垃圾房及地下室主体工程及配套设施、绿化等均已建设完毕，具备了竣工环境保护验收条件。根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十七条等有关规定，建设单位进行环保三同时验收。 注：经核对工程规划许可证及相关资料，项目环评所述建设内容及规模与项目实际建设情况一致，待本次验收完成后，项目则完成整体验收。 项目本次验收范围内的各建筑技术经济指标见下表： 表3 本次验收范围内现有的建筑技术经济指标表 项目名称; 编号; 幢数; 层数; 建筑占地面积（m2）; 总建筑面积（m2）. 天御湾花园8号商业、住宅楼; 建字第2014-09-1040号; 1; 12; 872.69; 6683.03. 天御湾花园9号住宅楼; 建字第2014-09-1041号; 1; 12; 939.37; 6736.59. 天御湾花园10、11号住宅楼; 建字第2014-09-1042号; 2; 29; 793.62; 23303.11. 天御湾花园16号垃圾房; 建字第2014-09-1046号; 1; 1; 50; 50. 天御湾花园地下室; 建字第2014-09-1047号; 1; -1; /; 19152.08. |
| --- | --- |

# 2、调查目的、原则、范围、因子、重点、目标

| 调查目的 | 本次环境保护验收调查的主要目的是： （1）调查工程建设带来的环境影响，比较项目建成前后环境质量的变化情况。 （2）是否存在重大环境影响问题。 （3）调查工程是否贯彻了“三同时”制度，环评报告及其批复提出的各项环境保护措施是否与工程同时设计、同时施工、同时投入运营 （4）环保工程是否符合设计、施工和使用要求。 （5）调查工程在施工、运营和管理等方面落实环境影响报告所提环保措施的情况， 以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况。 （6）根据调查结果，客观、公正地从技术上论证该项目是否符合竣工环境保护验收条件。 |
| --- | --- |
| 调查原则 | 本次环境影响调查坚持以下原则： （1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定； （2）坚持污染治理与生态保护并重的原则； （3）坚持客观、公正、科学、实用的原则； （4）坚持充分利用已有资料与现场踏勘、现场调研、取样监测相结合的原则； （5）坚持对项目施工期、运营期全过程调查，根据项目特征，突出重点、兼顾一般。 |
| 调查 范围 | （1）地表水环境调查范围 本项目所在区域属于东莞市望洪污水处理厂集水范围，项目所排污水由市政污水管网输送到东莞市望洪污水处理厂处理后达标排放至淡水河。因此项目地表水环境调查范围定为：东莞市望洪污水处理厂排入淡水河排污口上游3km到下游3km的水域。项目施工期场界内施工废水排放去向，雨污分流及生活污水管网建设情况。 （2）地下水环境调查范围 项目不抽取地下水，生活污水也不排放到地下水中，小区各类污水管道及污水预处理设施通过采用防渗透和防腐蚀措施，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，地下水环境评价工作等级定为三级，因此，调查范围取项目边界内。 （3）环境空气评价范围 建设项目选址所在地为中心，主导风向为主轴，边长为5km共25 km2范围的方形内。厂界100米范围内施工扬尘影响及备用发电机尾气、油烟废气达标排放。 （4）声环境调查范围 建设项目边界及边界外50m包络线以内的区域。 （5）生态环境调查范围 项目场区各边界向外延伸200m范围内。以项目场地红线范围内为主要调查范围，包括主要的场地平整、水土流失防治、场地绿化及排水工程等实施区域。 |
| 调查方法 | （1）原则上采用《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》中的要求执行，并参照《环境影响评价技术导则》规定的方法及其它相关规定的要求； （2）采用资料调研、现场调查与现状监测相结合的办法，并充分利用先进的科技手段和方法，参照 HJ/T2.1、HJ/T2.2、HJ/T2.3、HJ/T2.4、HJ/T19、HJ/T90、HJ/T394 等相关标准执行； （3）保护措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法； （4）查与周边居民生活环境密切相关的工程及环境保护设施、噪声治理措施等内容。 |
| 调查 重点及因子 | （1）调查重点 1．施工期 a）环评报告及批复和其他有关环境保护法律、法规的执行情况； b）参考环评报告书对相关环境的预测，调查施工期实际产生的环境影响； c）调查环评报告书及批复中提出的有关环境保护设施与要求的落实情况和保护效果； d）涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等环境敏感目标的，调查相关管理部门有关保护要求的落实情况； e）调查建设单位环境管理状况、环境监测制度和环境监理要求的执行情况； f）工程环保投资情况； 2．试运营期 a）调查项目采取的环境保护措施和实施效果，调查试运营期环境风险源、环境风险防范与应急措施落实情况； b）调查实际存在问题、公众反映强烈的环境问题和需要进一步改进、完善的环境保护工作。 （2）调查因子 1、声环境：边界声环境连续等效 A 声级 L Aeq 。 2、水环境：本次水环境影响重点调查项目施工期场界内施工废水排放去向，雨污分流及生活污水管网建设情况。 3、大气环境：NOx 、CO、SO2、PM10、TSP、TVOC、林格曼黑度、油烟废气。 4、固体废物：固体废弃物产生量和处理量。 5、生态环境：工程建设对生态环境（植被覆盖率、生物量、物种数量等）的影响。 |
| 环境保护目标 | （1）项目建成后，对生活污水进行相应的处理，控制污水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油的排放，使其满足东莞市望洪污水处理厂进水水质的要求。 （2）控制主要大气污染物的排放，保护该调查区域的大气质量不受明显的影响。 （3）控制施工期间机械设备和建成后通风机、消防水泵、通风和交通噪声等主要噪声源，确保达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）控制建设期间的建筑垃圾和营运期间的生活垃圾对周围环境的影响，确保建设区域固体废弃物得到妥善处理。 （5）控制建设期间的水土流失和生态破坏，保护和恢复植被景观的完整性，确保建设区域具有良好的生态环境。 根据对项目所在地的实地踏勘，在项目周边内没有名胜古迹等重要环境敏感点。建设项目选址附近主要环境保护目标见下表。 表4 建设项目选址附近主要环境保护目标 序号; 环境保护目标; 规模（人）; 方位; 与项目边界距离（米）; 功能性质; 保护内容及级别. 1; 庸景香江小区; 1500; 东北; 20; 居民点; 环境空气二类 声环境2类. 2; 汇景酒店; /; 东北; 160; 酒店. 3; 氹涌村; 3000; 东; 70; 居民点. 4; 梅沙村; 2000; 西北; 500; 居民点. 5; 洪梅镇区; 5000; 南; 1000; 居民点. 6; 洪屋涡水道; 大河流; 西北; 32; 饮用工农业航运; V类水域. 注：洪屋涡水道在项目上下游3km内无饮用水源取水口。主要环境保护目标与项目的位置、距离等保持不变。 |

# 3、编写依据

1）、环境保护法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2012年10月）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月修订，2012年7月1日施行）； （8）《中华人民共和国水土保持法》，（2010年12月25日修订，2011年3月1日施行。 2）、环境保护法规、条例 （1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第 13 号，2002.2.1）； （2）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办[2003]26 号，2003.3.28）； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》（国家环境保护总局，2008.2.1）； （4）《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号）及《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业【2014】210号）； （5）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）； （6）《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020年）； （7）《珠江三角洲环境保护规划纲要》（粤环函【2005】111号）； （8）《东莞市产业结构调整规划（2008~2017）》（东府【2009】5号）； （9）《东莞市产业导向目录（2008年本）》； （10）《东莞市环境保护规划》（2006-2020）； （11）《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14号）； 3）相关文件： （1）《天御湾花园建设项目环境影响报告书》及其批复，批复文号：东环建【2012】10299号，2012年3月13日； （2）《天御湾花园调整项目环境影响登记表》，备案号：201744190100010214； （3）《天御湾花园建设工程规划许可证》 （4）《东莞市粤源包装有限公司天御湾花园项目监测报告》，广东准星检测有限公司，2018年5月。 （5）《关于天御湾花园1-6号商业、住宅楼，7号幼儿园，12-15号住宅楼建设项目噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》，东环建【2018】1692号，东莞市环境保护局，2018年4月8日。 （6）项目建设方提供的其他资料及现场情况。

# 4、项目所在区域环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 一、空气环境质量现状 根据东莞市环境保护局公布的《2016年度东莞市环境状况公报》，2016年东莞市环境空气质量如下表： 表5 环境空气质量监测及评价结果一览表 监测因子; 年均浓度值. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 监测结果（ug/m3）; 11; 34; 49; 35. 评价标准（ug/m3）; 60; 40; 70; 35. 污染指数（无量纲）; 0.18; 0.85; 0.7; 1.0. - 监测结果表明，项目所在区域环境空气中评价因子SO2、NO2、PM10 、PM2.5年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测数据表明，项目所在区域环境空气质量现状良好。 ## 二、地表水环境质量现状 项目外排生活污水经东莞市望洪污水处理厂处理达标后排入淡水河，本环评引用《东莞市百洁洗涤用品厂改扩建项目环境影响报告书》对淡水河的地表水环境质量现状监测数据，监测单位为深圳市中检联检测有限公司，监测时间为2015年10月14日~16日，连续3天监测，每天每个断面采样1次，共3个水质监测点；水样的采集和运输均按国家环境保护总局有关质量保证的规定进行，水样的保存时间及所加入保存剂的纯度符合相关规定，确保水样有足够的代表性和准确性。评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。淡水河的水质监测结果见下表： 表6 项目纳污水体水质监测表 （单位mg/L，pH：无量纲） 监测点位及监测时间; 监测项目及监测结果（单位：mg/L，pH 值无单位）. W4; pH; BOD5; CODcr; DO; 悬浮物; 氨氮; 总磷; LAS. 1#东莞市 望洪污水 处理厂排; 污口断面 10-14; 涨潮; 7.55; 1.8; 14.5; 5.5; 6; 0.517; 0.15; 0.060. 退潮; 7.59; 1.9; 15.2; 5.3; 7; 0.538; 0.17; 0.062. 10-15; 涨潮; 7.59; 2.0; 13.0; 5.4; 13; 0.625; 0.19; 0.065. 退潮; 7.43; 2.1; 13.5; 5.2; 11; 0.642; 0.17; 0.068. 10-16; 涨潮; 7.51; 2.5; 12.5; 5.3; 10; 0.571; 0.14; 0.057. 退潮; 7.56; 2.7; 14.5; 5.1; 13; 0.614; 0.12; 0.050. 2#东莞市 望洪污水 处理厂排; 污口断面 10-14; 涨潮; 7.61; 5.9; 32.5; 3.9; 19; 6.05; 0.38; 0.067. 退潮; 7.62; 5.7; 33.4; 4.1; 17; 5.40; 0.27; 0.072. 10-15; 涨潮; 7.65; 5.3; 37.8; 3.8; 24; 5.92; 0.46; 0.059. 退潮; 7.63; 6.2; 39.0; 3.6; 20; 5.50; 0.38; 0.052. 10-16; 涨潮; 7.59; 6.1; 34.4; 4.0; 20; 5.46; 0.40; 0.070. 退潮; 7.62; 6.0; 36.9; 3.9; 24; 5.60; 0.46; 0.076. 3#东莞市 望洪污水 处理厂排 污口下游 1000米断 面; 10-14; 涨潮; 7.20; 6.7; 38.9; 4.2; 17; 4.92; 0.59; 0.061. 退潮; 7.34; 6.8; 39.85; 4.0; 24; 5.05; 0.62; 0.067. 10-15; 涨潮; 7.26; 6.7; 41.5; 4.0; 13; 5.38; 0.67; 0.067. 退潮; 7.34; 6.8; 42.5; 3.8; 17; 5.24; 0.61; 0.062. 10-16; 涨潮; 7.27; 6.5; 37.1; 4.1; 18; 5.07; 0.62; 0.072. 退潮; 7.24; 6.7; 39.4; 4.0; 12; 5.13; 0.70; 0.080. ## 由上表可知，1#监测断面pH、CODcr、DO、BOD5、SS、氨氮、TP、LAS这8项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；2#、3# 监测断面监测指标中的pH、SS、LAS达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，BOD5、CODcr、DO、NH3-N、总磷5项因子均超标，说明淡水河已经受到了污染。主要原因可能是该水体接纳了大量的生活污水，而一部分生活污水未经处理就排入水体所致，随着目前东莞市望洪污水处理厂管网建设逐渐完善，东莞市生活污水处理率将得到明显提高，淡水河的水质也有望得到改善。 ## 三、声环境质量现状 本调查单位于2018年4月20日在项目边界东、南、北外1米处设置三个测点（见附图3：噪声布点图）进行噪声监测，监测期为1天，昼夜各1次，监测结果如下表： 表7 项目所在地环境噪声监测结果 （单位：dB（A）） 测点编号; 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 1#; 边界东外1米处; 58.2; 48.3. 2#; 边界南外1米处; 58.3; 48.6. 3#; 边界北外1米处; 57.9; 49.3. 监测结果显示，项目东、南、北边界噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），结果表明项目所在地声环境质量较好。

# 5、验收执行标准

| 环境质量标准 | 1、淡水河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准； 表8 地表水水质标准一览表（摘录） 单位：mg/L 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中Ⅲ类标准. DO; ≥5. CODCr; ≤20. BOD5; ≤4.0. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. 石油类; ≤0.05. 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行二级标准； - 表9 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)摘录(mg/m3) 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.15. 小时平均; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见下表； - 表10 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 2类噪声标准值; 昼间; 60; 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、项目综合污水排入市政管网执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，经污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，详见下表； 表11 项目生活污水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6～9; 60; 20; 8; 20; 3. 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准; 6～9; 500; 300; ---; 400; 100. 2、项目运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准； 表12 噪声排放标准【dB(A)】 《社会生活环境噪声排放标准》2类; 昼间; 60; 夜间; 50. 3、建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 噪声排放限值; 70; 55. 4、发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准； 表14大气污染物排放限值（摘录） 项目; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排放高度（m）; 二级. SO2; 15; 2.6; 550; 0.4. NOx; 15; 0.77; 240; 0.12. 烟尘; 15; 0.35; 120; 1.0. 5、垃圾收集房臭气，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建无组织排放源厂界标准值； 表15 恶臭污染物排放标准（摘录） 单位：mg/m3 控制项目; 标准值. 臭气浓度（无量纲）; 20. 6、汽车尾气执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）中的第Ⅳ阶段标准； 表16 机动车尾气污染物排放系数（单位：g/km•辆） 类别; 基准质量（RM）（kg）; 限值（g/km）. CO; HC; NOX; PM10. L1; L2; L3; L4. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; --. 阶段; 类别; 级别. Ⅳ; 第一类车; --; 全部; 1.00; 0.50; 0.10; --; 0.08; 0.25; 0.025. 第二类车; Ⅰ; RM≤1305; 1.00; 0.50; 0.10; --; 0.08; 0.25; 0.025. Ⅱ; 1305＜RM≤1760; 1.81; 0.05; 0.13; --; 0.10; 0.33; 0.040. Ⅲ; 1760＜RM; 2.27; 0.74; 0.16; --; 0.11; 0.39; 0.060. 7、厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表17 项目厨房油烟排放标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率（%）. 小型; 2.0; 60. 中型; 75. |
| 总量控制指标 | 本工程为房地产项目，综合生活污水经预处理后排入市政管网进入东莞市望洪污水处理厂处理，总量纳入东莞市望洪污水处理厂总量内。故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 6、工程概况

| 项目名称 | 天御湾花园8号商业、住宅楼，9-11号住宅楼，16号垃圾房及地下室 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 选址于东莞市洪梅镇中心大道7号（东经113°36'52.48"，北纬23° 0'22.21"）。 |
| 主要工程内容及规模： 天御湾花园建设项目分期验收，本次项目验收调查范围为：天御湾花园8号商业、住宅楼，9-11号住宅楼，16号垃圾房及地下室。 本次验收范围内的各建筑技术经济指标见下表： 表19 本期验收范围内现有的建筑技术经济指标表 项目名称; 编号; 幢数; 层数; 建筑占地面积（m2）; 总建筑面积（m2）. 天御湾花园8号商业、住宅楼; 建字第2014-09-1040号; 1; 12; 872.69; 6683.03. 天御湾花园9号住宅楼; 建字第2014-09-1041号; 1; 12; 939.37; 6736.59. 天御湾花园10、11号住宅楼; 建字第2014-09-1042号; 2; 29; 793.62; 23303.11. 天御湾花园16号垃圾房; 建字第2014-09-1046号; 1; 1; 50; 50. 天御湾花园地下室; 建字第2014-09-1047号; 1; -1; /; 19152.08. |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 实际工程量及工程建设与已通过审批的《天御湾花园建设项目环境影响报告书》东环建【2012】10299号、《天御湾花园调整项目环境影响登记表》（备案号：201744190100010214）一致。 |  |
| 工艺流程简述（图示）： 1、施工期工作流程图： 施工扬尘、施工污水、施工噪声、建筑垃圾 土方开挖 室内装修 工程建设 竣工验收 2、运营期工作流程图： 生活垃圾、生活污水、生活噪声、厨房/食堂油烟 居民、管理人员、商铺、学生 生活、工作、营业、学习 汽车进出停车场 汽车尾气、交通噪声 |  |
| 地理位置及周边环境状况 本项目位于东莞市洪梅镇中心大道7号（东经113°36'52.48"，北纬23° 0'22.21"）。项目东北面隔路为华南运动袋品厂（属三旧改造地块）和庸景香江小区；西北面隔沿河路为洪屋涡水道；西南面为东莞市亚洲制药有限公司（属三旧改造地块）；东南面为洪梅大道。 |  |
| 工程环境保护投资明细见下表 表20 本项目环保投资明细（全部） 时段; 污染源; 主要环保措施; 投资金额 （万元）. 施工期; 施工废水、生活污水; 施工废水经临时隔油沉淀池预处理后与生活污水经隔油、化粪池预处理后排入市政管网。; 25. 施工扬尘; 洒水降低扬尘，土、水泥、石灰等材料封闭和覆盖，设置工地围档。; 10. 施工噪声; 选用低噪音机械设备货带隔声、消声设备，合理安排施工时间，对施工场界进行围蔽处理。; 10. 施工固废; 余泥渣土运转至指定的受纳地点弃土，设置临时的垃圾收集点，及时清理运走。; 5. 运营期; 生活污水; 本项目含油污水、垃圾站清洗废水经隔油隔渣预处理，地下车库冲洗废水经隔油池预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理后排放至市政管网，; 75. 垃圾收集点、公厕 恶臭; 及时清运垃圾，加强垃圾站通风排气; 5. 汽车尾气; 加强地下室通风，加强地下室周围绿化效果; 5. 居民厨房油烟; 经家庭式抽油烟机处理后由专门烟道排放; 10. 幼儿园厨房油烟; 经高效油烟净化装置处理后高空排放; 5. 发电机尾气; 收集后经水喷淋（添加碱液）引至5号楼楼顶高空排放; 20. 设备噪声; 基础减振、消声器、隔声门窗; 20. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运; 15. 其他; 绿化工程; 295. 合计; 500. |

# 7、环境影响评价回顾

（一）与项目有关的污染源、主要环境问题、环保控制措施及外环境对项目的影响 ## 1、施工期间污染物排放及治理措施回顾： ## 房地产项目施工期间对环境的主要影响因子为扬尘、机械噪声、污水及建筑余泥。其对项目周围各环境因子的质量均将带来短期的不利影响。 ## 施工期施工人员产生的厨房含油污水经隔油隔渣池、生活污水收集经三级化粪池处理达标后纳入市政污水管网。 ## 施工期间雨水设置了地面排水沟和沉淀池，将雨水收集处理后通过自建管网排入市政雨水管网，防止场内雨水对裸露地表和回填边坡的冲刷。 ## 项目施工期设置了洗车槽、隔油沉砂池、排水沟等设施，用于收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉砂预处理达标后回用于场地抑尘。 ## 因此本项目施工期间没有产生污水横流现象。 ## 对于施工期间产生的施工噪声，建设单位按照有关施工规范采取了严格的环境保护措施：如选用一些低噪声施工设备、限制进出施工场地车辆的速度、禁止鸣喇叭、制定合理的工作制度，这些措施的实施，最大限度地减轻了施工期间机械噪声对项目周围居民生活的不利影响。 ## 对于可能产生的废气污染，项目采取的主要环境保护措施为：对散体粉状物料密封运输、限制车速、定时向裸露施工现场喷水以及对闲置的地表进行植被恢复，这些措施的实施，有效降低了施工期间对项目周围环境空气质量的影响，同时也极大地改善了周围生态环境质量。 ## 施工机械废气主要污染物为施工现场来往车辆产生的氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。 ## 根据室内污染物来源和污染物对人体健康的影响分析可见，建筑及装饰材料的选用，直接影响到人民的生活环境及身体健康。在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，基本不会对环境产生较大的影响。 ## 施工单位在施工现场安排食宿，设有食堂。在烹饪过程中有厨房油烟废气产生。施工单位应该采取必要的油烟净化措施，燃料应以清洁的罐装石油液化气为主，减少对环境的影响。 ## 对于施工期间会产生少量的弃土、建筑余泥等建筑垃圾，弃土尽量综合利用，用于筑路、小区建设或低洼地带填平等，建筑余泥等建筑垃圾外运到指定的堆放点；施工人员生活垃圾，经收集后交凤岗环卫部门定期清理，未对周围环境造成明显影响。 ## 建设过程中通过合理规划施工顺序，设置导流沟、周边围挡等措施防止水土流失。 2、营运期间污染物排放及治理措施： 根据本项目验收范围确定项目营运期向环境排放生活污水、油烟废气、天然气燃料废气、机动车尾气，生活垃圾等污染物（因子）。对这些污染物（因子），都将采取必要的污染防治措施，并确保达标排放。 2.1废水 项目本次验收范围内排放的污水主要是居住小区居民、物管工作人员生活污水、商业生活污水、地下车库冲洗水、垃圾站清洗废水。 项目居民生活污水排放量约为179755.2t/a，物管工作人员生活污水约为821.25t/a，商业生活污水约为5369.328 t/a，地下车库冲洗水约为1034.208t/a，垃圾站清洗废水约为41.0625t/a。该类废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。项目垃圾站清洗废水经隔油隔渣预处理，地下车库冲洗废水经隔油池预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放至市政管网，然后引至东莞市望洪污水处理厂处理达标后排放。经污水处理厂处理后的水污染物浓度较低，污水在通过河流的稀释扩散作用下，不会对纳污水体造成明显的不良影响。 2.2废气 项目本期验收范围内废气污染源主要有：居民厨房油烟废气、机动车尾气、垃圾站房臭气、发电机尾气等。 项目居民厨房使用燃料为管道天然气。天然气为清洁燃料，其燃烧产生的SO2、NOx、烟尘等污染物浓度较低，污染较小，可直接排放。居民厨房油烟废气由于分散于各家各户，难以集中起来进行处理，因此由各住户自行安装高效的抽油烟装置，油烟被吸附下来后，定期对抽油烟设备进行清洗，油烟经家庭式抽油烟机处理后由内置专用烟道引至楼顶高空排放，这样可以减少油烟废气对周围环境空气的影响。 项目建成营运后，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NOX、CO、HC、SO2等。因进入该区的车流量小，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。项目地下停车场设有抽风排气系统，保证地下车库的换气次数（6次/小时），并收集废气由绿地中间排出，机动车尾气不会在车库累积，不会对周围环境产生明显不良影响。同时采用合理布置通道、车位、加强管理等手段来减少塞车，减少汽车低速进出停车场，以减少污染物的排放。另外，小区内多设置树木、草坪，扩大绿地面积，增大绿地功能，改善生态，减少机动车尾气的影响。 项目设有1个50m2的垃圾收集房，主要收集、中转垃圾，不设压缩功能。项目在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存。在垃圾收集过程中使用防渗漏的垃圾桶。垃圾进行袋装后，收集后放入垃圾桶内，垃圾桶有盖子可盖严，通过专用的垃圾收集车（防渗漏）运至垃圾站，在每天收集完小区的垃圾后及时清运，不隔夜堆放。由于垃圾站只设置一个门，其余三面均为密闭的，垃圾外运时采用封闭自卸专用车，受影响的居民较少。垃圾收集房四周均为绿化带，多种植灌木及绿化乔木，并且定时对收集点进行消毒处理，并喷洒除臭剂，垃圾日产日清，交由环卫部门清运。经采取相关措施后，垃圾收集房对周围环境和项目自身的影响不大。 在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 项目每栋楼设有垃圾桶，由专人每日收集，每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存（不设垃圾压缩），在每天收集完项目的垃圾后及时清运，不隔夜堆放，日产日清。项目拟在垃圾收集房靠外侧墙壁设置换气排风设施，同时每天对收集点喷洒生物除臭剂除臭，确保臭气不会对周边住宅产生显著影响。 项目在地下室拟设1台500KW备用柴油发电机。项目备用发电机燃油尾气通过内置烟井引至楼顶经水喷淋（添加碱液）处理后由专用排气筒高空排放，没有对周围环境造成明显影响。 2.3噪声 项目本期验收范围内主要噪声源为风机、水泵、配电房、发电机、商业人员噪声和进出车辆噪声等。 （1）对风机、发电机、水泵、配电房等产生的气流噪声，采用消声、减振、降噪等措施。具体措施如下： ①将水泵、发电机、风机、配电房等置于地下室内，设备均选用低噪低振机型，并采取隔声、消声、吸声及减振等综合措施； ②对配电房变压器采取以下降噪措施：将变压器置于专用配电房内，将机房密封且采取良好的隔声措施；在配电房变压器机组与基础之间设置减振缓冲装置；将变压器所有刚性结构连接处改为弹性连接，减少振动和共振。 （2）对于进出的车辆，建设单位在小区内严格设置禁鸣、限速警示牌、限制通过小区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人等。并在小区周围道路两旁植树绿化，设置隔声带，以减少道路交通噪声对小区住户干扰。 （3）对商业活动噪声，建设单位严格加强管理，并且禁止使用扩音喇叭进行宣传，营造良好的声环境，商业设施内部必须落实好隔音降噪措施，避免营业时产生噪声扰民。 采取以上措施后，项目场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 2.4固废 项目营运期产生的固体废物主要是住宅住户、物业管理工作人员产生的生活垃圾；商业生活垃圾。项目已在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存，在每天收集完小区的垃圾后交环卫部门及时清运，不隔夜堆放。并对垃圾堆放点进行消毒，并喷洒生物除臭剂除臭，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。因此，该建设单位产生的固体废物经处理后不会造成对环境的影响。 2.5生态影响 项目在运营期间，项目排放的生活污水进入市政管道，厨房油烟、机动车尾气经过治理，生活垃圾交给环卫部门处理，运营后基本上对生态没有影响。项目在营运过程中，经实地勘察无水土流失等现象，同时项目在已建成区内大力完善绿化建设。 ## 2.6、地下水影响分析 项目用水均来自市政供水管网，不进行地下水的开采，因此，不会造成因取用地下水而引起的环境水文地质问题。 项目垃圾站清洗废水经隔油隔渣预处理，地下车库冲洗废水经隔油池预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理后排放至市政管网，然后引至东莞市望洪污水处理厂处理达标后排放。项目对地下水可能存在的影响主要为综合污水预处理过程中池体及排污管道的泄漏。由于项目建成后拟对小区各类污水预处理池、排污管道等设施做了地下防渗处理，不会造成因渗漏而引起地下水污染的问题。因此，项目建设对地下水的影响很小。 ## 2.7、外环境影响对本项目的影响分析 项目东北面隔路为华南运动袋品厂（属三旧改造地块）和庸景香江小区；西北面隔沿河路为洪屋涡水道；西南面为东莞市亚洲制药有限公司（属三旧改造地块）；东南面为洪梅大道。 外环境对项目的影响主要表现为东北面华南运动袋品厂的噪声影响、西南面制药厂的废气及噪声影响、东南面市政道路洪梅大道交通噪声以及机动车尾气的影响。 （1）交通噪声影响分析 项目东南面洪梅大道为洪梅镇主要交通要道，该道路上机动车产生的噪声会给项目造成一定影响。项目充分考虑到市政道路对项目居住区的影响，因此，项目将住宅楼设在远离洪梅大道一侧的区域，最大限度避免了周边交通噪声对本项目居民的不利影响。为减少道路交通噪声对项目建设后小区的影响，建议建设单位采用以下措施： ①在靠近道路周围设置组合绿化带以降低机动车噪声的影响，同时第一排建筑考虑一定的退让距离（拟在红线范围内退让15米，离洪梅大道约30米），同时洪梅大道拟在两侧设置绿化带，建议项目在退让部分增加绿化，以减轻噪声的影响。 ②在面向道路一侧的建筑物外一定距离的地带种植高大茂密的树种作为隔声屏障，优先选用高大乔木树种，如桉树、榕树等，以最大限度发挥隔声屏障的作用。 ③在进行工程设计时，临近道路的一面应尽量减小暴露空间，对噪声敏感的用房应尽量设计在远离道路的建筑内，面向道路一侧的住宅、商铺应采用密闭性好、隔声性能好通风隔声窗以及隔声屏障，以减轻机动车噪声、尾气的影响。 ④机动车在项目内限速行驶，禁鸣喇叭。 （2）机动车尾气影响分析 机动车尾气是城市大气污染的主要来源之一，由于车辆的增多，汽车尾气的污染不容忽视，本项目建成后，主要受到项目东南面洪梅大道机动车尾气的影响。控制的方法有两种：一是增加绿化，种植吸附能力强的树种，设置绿化带；二是与交通管理部门配合，对尾气不能达标排放的车辆给予控制，禁止其进入小区。通过以上措施处理后，项目周边道路汽车尾气对本项目影响不大。 （3）东北面华南运动袋品厂对项目的影响分析 根据现场调研，项目东北面为华南运动袋品厂，其生产过程产生的污染源主要是生产噪声，经过墙体隔音、降噪及距离的衰减，华南运动袋品厂生产过程中产生的噪声不会对项目造成不良影响。 （4）西南面东莞市亚洲制药有限公司对项目的影响分析 项目西南面为东莞市亚洲制药有限公司，其生产过程中产生的少量锅炉废气已设集气装置进行收集并采取有效措施（布袋除尘器）处理后高空排放，对项目影响不大。经过适当的隔音、减振、降噪等措施及距离衰减，东莞市亚洲制药有限公司生产过程产生的噪声对本项目影响较小。 （二）环境影响评价的主要环境影响结论（生态环境、声环境、大气、水环境、振动、电磁、固体废物等） 本项目回顾如下： 1、施工期的环境影响评价结论 本项目为房地产项目。施工期产生的废水、废气、噪声均得到有效处理后满足相关标准后排放，固废得到有效处置，不会对周围环境造成影响。随着运营期的开始，项目进行及时覆土和加强绿化，施工期造成的生态影响已得到有效补偿。 2、项目建成后运营期环境影响评价结论 2.1、水环境影响评价结论 项目产生的废水主要为居住小区居民、物管工作人员生活污水、商业生活污水、地下车库冲洗水、垃圾站清洗废水。项目垃圾站清洗废水经隔油隔渣预处理，地下车库冲洗废水经隔油隔渣池预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，然后引至东莞市望洪污水处理厂处理达到一级B标准后排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。因此本项目综合污水对纳污水体的水质影响较小。 2.2、大气环境影响评价结论 项目居民厨房油烟经每家每户安装的高效抽油烟机抽至专用油烟烟道引至顶楼排放，对周围环境空气的影响较小。 项目地下停车场设有抽风排气系统，保证地下车库的换气次数（6次/小时），并收集废气由绿地中间排出，机动车尾气不会在车库累积，不会对周围环境产生明显不良影响。同时采用合理布置通道、车位、加强管理等手段来减少塞车，减少汽车低速进出停车场，以减少污染物的排放。另外，小区内多设置树木、草坪，扩大绿地面积，增大绿地功能，改善生态，减少机动车尾气的影响。 项目在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存。在垃圾收集过程中使用防渗漏的垃圾桶。垃圾进行袋装后，收集后放入垃圾桶内，垃圾桶有盖子可盖严，通过专用的垃圾收集车（防渗漏）运至垃圾站，在每天收集完小区的垃圾后及时清运，不隔夜堆放。由于垃圾站只设置一个门，其余三面均为密闭的，垃圾外运时采用封闭自卸专用车，受影响的居民较少。垃圾收集房四周均为绿化带，多种植灌木及绿化乔木，并且定时对收集点进行消毒处理，并喷洒除臭剂，垃圾日产日清，交由环卫部门清运。经采取相关措施后，垃圾收集点对周围环境和项目自身的影响不大。 项目在地下室设1台500KW备用柴油发电机。项目备用发电机燃油尾气通过内置烟井引至楼顶经水喷淋（添加碱液）处理后由专用排气筒高空排放，不会对周围环境造成明显影响。 2.3、声环境影响评价结论 通过选用低噪声设备、对设备房、配电房、发电机进行消声、隔声、减振等综合治理措施；加强对进出项目内的机动车管理，小区内设置禁鸣、限速警示牌，对机动车进行限速、禁止使用喇叭在住宅楼前叫人等措施控制交通噪声；加强对商业经营活动管理，并禁止使用高噪声设备；所产生的噪声经上述措施治理后可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2 类标准要求。因此，项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 2.4、固体废弃物影响评价结论 项目营运期产生的固体废物主要是住宅住户、物业管理工作人员生活垃圾；商业生活垃圾。项目已在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存，在每天收集完小区的垃圾后交环卫部门及时清运，不隔夜堆放。并对垃圾堆放点进行消毒，并喷洒生物除臭剂除臭，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。因此，该建设单位产生的固体废物经处理后不会造成对环境的影响。 2.5、生态环境影响评价结论： 项目目前主要绿化植被为少量生态功能较弱的荒地和杂草，项目开发除清除少量杂草外，基本不涉及其他生物中的损失。 （1）对陆域植被生态环境的影响分析 项目建成后除原有的少量杂草清除，损失的生物量极少。相反，通过实施项目绿化工程后，配以各类乔、灌、草等绿色植物，使得项目所在地的生态系统结构不断完善，生态系统功能不断增强。 （2）生态系统功能影响分析 陆地生态系统的基础是植被，植被是地面上绿色植物的总称，它具有水土保持、涵养水源、光合作用、吸收废气、吸水滤水、消减噪声、增湿降温、栖息生物等生态功能。项目建设将使原有的生态系统得以重建，生物种及生物量不断丰富，项目内植被覆盖率将显著增加，生态功能不断强化。因此，项目建成后通过做好园林绿化建设，使得项目所在地的生态系统的结构和功能不断完善，对于城市生态系统的稳定极为重要。 项目验收部分已建成，所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此建成正常营运后对生态基本没有影响。为重建人工生态系统需要进一步美化、绿化、净化环境：树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻尼作用，在空地和附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。为营造优美、舒适、清洁的生活环境与工作环境，减轻环境污染，建议项目建设在绿化上多下功夫，力求增大绿化面积，广种花草、树木，充分利用植被具有既美化环境又净化空气的作用，以达到净化环境的功能。

# 8、环评批复意见

东莞市环境保护局关于天御湾花园建设项目环境影响报告书的批复意见如下： 东莞市粤源包装有限公司： 你公司委托宿州市环境保护科学研究所编制的《天御湾花园建设项目环境影响报告书》、东莞市环境科学学会《天御湾花园建设项目环境影响报告书评审意见》等文件收悉。经审查，现批复如下： 一、同意环境影响报告书的评价结论及学会评审意见。 二、根据评价结论，天御湾花园建设项目符合城市发展规划及土地利用规划，在落实施工期及运营期污染防治措施的前提下，同意天御湾花园在东莞市洪梅镇氹涌村（经纬度：N 23° 0'22.21"，E 113°36'52.48"）建设。项目规划用地面积36308.55平方米，总建筑面积为123936平方米，其中住宅建筑面积101890平方米，商业及配套公建建筑面积5445.13平方米、幼儿园建筑面积1590.52平方米。项目建设内容为6栋18层商住楼、2栋12层商住楼、3栋18层住宅楼、2栋24+1层住宅楼、1栋3层幼儿园。配套垃圾中转站、设备用房（配电房、变电站、水泵房）等，规划住户数843户，绿地率35%。具体商业项目另行申报。 三、项目建设期间须重点做好以下工作： （一）落实报告书关于施工期扬尘的控制措施，控制平整场地、开挖基础、运输车辆、施工机械及建筑材料运输、装卸、储存、使用过程中产生的扬尘。各建、构筑物四周在施工过程中需要设置防护网。粉状建材不得露天堆放。 - 合理安排施工时间，落实噪声防治措施，对高噪声值的固定设备应建设隔声屏障，施工噪声排放执行《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-90）有关标准。 - 施工期间须建设隔栅、导流沟及临时排污管等设施，防止施工“黄泥水”直接排入市政管网导致堵塞。 （四）开挖土石方应回用于基建及平整地面，如需外运须办理报批手续。 四、项目营运期间要求： （一）项目排水系统实行雨污分流。须配套建设污水截污管网，生活污水经有效处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三级标准后排入市政管网，经市政管网引至东莞市市区污水处理厂处理。 （二）项目居民厨房使用清洁能源为燃料，住宅楼须设置专用油烟烟道，住户油烟排入专用烟道高空排放。项目不设置餐饮业。 （三）发电机尾气经配套处理设施处理后排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 （四）水泵、配电机房、发电机房等固定噪声源须进行有效的隔声降噪，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （五）生活垃圾堆放站须做好密封、消毒措施，交环卫部门处理。 （六）须按水务局《关于天御湾花园水土保持方案报告书审查的批复》（东水务审【2011】8013号的要求落实水土保持及绿化工作，防止水土流失。 （七）落实报告书的风险防范措施，加强备用发电机柴油罐和管道燃气输送管道的管理，防止意外发生。 （八）须认真落实配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按有关规定和程序向我局申请项目竣工环境保护验收，待经我局验收合格后，主体工程方可正式投入生产或使用。 东莞市环境保护局 2012年3月13日

# 9、环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告书及审批文件中要求的环境保护措施 | 环保措施落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 项目建设完成后，规划的绿化区域应及时复绿，防治破坏生态和水土流失。 | 已落实；项目本期建设完毕后在本期范围内完善了植被复绿 | 本期验收区域内的绿化区域及时复绿 |
|  | 污染影响 | 废水及水土流失防治措施： 1、要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防治水土流失的设计；2、避免雨季施工；3、合理安排施工计划、施工时间、施工程序。 | 已落实；项目施工期间严格执行环评及其批复关于施工期间废水及水土流失防治措施，土方运送到指定地点，设置沉沙池，临时排水沟等 | 采取措施后，没有对周围环境产生明显影响，能够达到环保效果。 |
|  |  | 大气污染防治措施： 在晴天或者气候干燥情况下，适当向填土区、储土堆及作业面、地面洒水； 开挖处理的泥土应及时运走或处理； 运土卡车要求保持完好，装载不宜过满；经常清洗运载汽车的车轮和底盘上的泥土。施工机械使用合格的燃油，添加助燃剂，加强对设备的维修保养；施工期装修时采用低放射性材料，注意通风，选择合适的时间开窗换气；施工期厨房油烟经油烟净化装置处理后高空排放。 | 已落实；设洒水抑尘装置，汽车冲洗点，设置施工围挡；施工机械使用合格的燃油，添加助燃剂；施工期装修时采用低放射性材料；厨房油烟经油烟净化装置处理后高空排放等 |  |
|  |  | 噪声污染控制措施： 以液压工具代替气压冲击工具；在高噪声设备周围设置屏障物；合理布局施工现场；对施工人员采取防护措施；在中午和夜间禁止高噪声污染的施工作业、加强运输车辆的管理等。 | 已落实；合理安排施工时间，施工机械设在远离住宅区的位置，加强施工管理等 |  |
|  |  | 建筑垃圾污染控制措施： 制定处置计划、弃土的出路，比如用于筑路、小区建设或低洼地带填平等。 | 已落实；本期验收区域建筑垃圾和生活垃圾送指定地点处理，本期验收区域内弃土运至洪梅镇指定地点处置，对周围环境影响不大 |  |
|  | 社会影响 | 无 | / | 施工时段，未出现严重的交通堵塞现象，未出现相关投诉现象。 |
| 运营期 | 生态影响 | 项目在运营期间，项目排放的生活污水进入市政管道，厨房油烟、天然气燃料废气、机动车尾气经过治理，生活垃圾交给环卫部门处理，运营后基本上对生态没有影响。项目在营运过程中，经实地勘察无水土流失等现象，同时项目在已建成区内大力完善绿化建设。 | 已落实；本次验收范围内无裸土 | 本次验收的区域内 没有裸土。 |
|  | 污染影响 | 废水： 项目垃圾站清洗废水经隔油隔渣预处理，地下车库冲洗废水经隔油隔渣池预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，然后引至东莞市望洪污水处理厂处理达到一级B标准后排放。 | 已落实；项目本期范围内已建成隔油隔渣及三级化粪池， | 情况属实 |
|  |  | 废气： 项目本期验收主体商住楼建设有居民厨房油烟排烟管道。 项目地下停车场设置有送排风装置，加强绿化。 垃圾收集房只设置一个门，其余三面均为密闭的，垃圾外运时采用封闭自卸专用车，受影响的居民较少。垃圾收集房四周均设绿化带，并定时对收集点进行消毒处理，并喷洒除臭剂，垃圾日产日清，交由环卫部门清运。经采取相关措施后，垃圾收集房对周围环境和项目自身的影响不大。 项目地下室拟设1台500KW备用柴油发电机。项目备用发电机燃油尾气通过内置烟井引至楼顶经水喷淋（添加碱液）处理后由专用排气筒高空排放，不会对周围环境造成明显影响。 | 已落实；已设置油烟专用烟道，地下停车场设置有送排风装置，并加强绿化 | 情况属实 |
|  |  | 噪声： 对风机、空调、水泵、变电用房等机电设备采取适当减振、消声、隔声等降噪措施，同时加强管理；小区内设置禁鸣、限速警示牌、限制通过小区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人等措施控制交通噪声；加强商业经营活动，禁止使用高噪声设备进行销售宣传等 | 已落实；选用低噪声设备，进行隔声、减震等措施， | 情况属实 |
|  |  | 固废： 项目已在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存，在每天收集完小区的垃圾后交环卫部门及时清运，不隔夜堆放。 | 已落实；本期验收范围内生活垃圾收集后交环卫部门统一处理 | 没出现固废随意丢弃现象 |
|  | 社会影响 | 无 | / | 本项目的建设目的在于改善人民的居住环境，实际有利于人民居住环境的改善。 |

# 10、环境影响调查及污染源监测

1）环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 1、水土保持 施工期间由于原有地表遭受破坏，各种建筑物料、渣土和各种施工机械将土壤压结实，降低土壤透气性和渗水性，使植物不易生长，造成强的地表径流和侵蚀作用，迅速恢复植被是最有效缓解侵蚀的措施。建设单位为了保护建设项目周围生态环境与土壤资源，防止地表裸露与水土流失，对主体建筑用地外的空地所采取的生态恢复工程，即通过及时回填、复绿和混凝土固化路面等措施。因此本项目的生态影响防护与恢复措施是可以达到工程建设与环境保护的和谐统一的目的。于2017年10月中旬经实地勘察，本期验收范围内绿化已得到恢复，无水土流失现象发生。 2、保护措施及效果分析： 施工期落实水土保持措施，运营期加强绿化为居民创造了一个优美、舒适、清洁的生活环境，有效的保护了良好的生态环境。 |
| --- | --- | --- |
|  | 社会影响 | 1、保护措施及效果分析 项目调查范围内无居民搬迁，移民情况，无主要保护文物。项目东北面为庸景香江小区、东面为氹涌村，作为敏感点，项目施工期间对附近敏感区的经济、政治、文化方面的影响不大，主要的影响为项目施工过程中给附近敏感区的出行带来不便，和项目施工时地面的裸土使得附近敏感区的生活景观发生了变化，但项目施工期间加强管理采取了进出车辆绕路行驶等相关措施，在施工期结束后对周边的道路和裸土进行了及时的恢复，并且相关部门没有收到附近敏感区对项目不满的反映及投诉，因此，项目对周围居住环境的社会影响不大。 |
|  | 污染影响 | 1、施工废水 建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水包括地基、道路开挖、房屋建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂用水和厕所冲洗水。暴雨地表径流冲刷浮土，建筑砂石，垃圾，弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且还会携带水泥，油类，化学品等各种污染物。 房屋主体工程、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，大量的土方填挖，陡坡，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对项目周围的雨季地面排水系统产生影响；在靠近河流段，泥浆水将直接进入项目周围河道，增加河水的含沙量，造成河床淤积；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染；另一方面，随着房屋、道路的陆续建成，项目内不渗透地面的增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。 针对施工期可能产生的废水外排及水土流失，本项目采取了如下综合措施： （1）为防止雨水冲刷裸露地面，根据市政管网走向，建设单位通过铺设管网将市政雨污管网接口和项目区连接，在项目内部永久性排水系统建设之前，临时设置地面排水沟和沉淀池，将雨水收集处理后通过自建管网排入市政雨水管网，防止场内雨水对裸露地表和回填边坡的冲刷。 （2）施工场地设置临时洗车槽、隔油沉砂池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉砂预处理达标后回用于场地抑尘。 （3）施工期施工人员厨房含油污水经隔油隔渣池、生活污水经三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后纳入市政污水管网。 （4）在施工过程中应加强环境管理。挖方时应边施工边清运，填方时应做好压实覆盖工作，以减少雨季的水土流失。 （5）施工单位根据东莞市的降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，以便在需要时实施，避免雨季排水不畅对周围环境敏感点的影响。 （6）施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，以免污染施工现场及周围环境。 （7）为了防止施工对周围环境产生的石油类污染，在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用发生油跑、冒、滴、漏现象。 （8）工程施工期，考虑到施工区域的场地现状，对施工期间地面水的排放方式结合建成以后该小区的雨水、污水的排放方式一起进行组织设计，防止乱排、乱流，施工废水经处理后尽量回用，不能回用的经处理后排入市政污水管网，禁止施工期废水乱排放。 通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。 2、大气环境影响 项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘；施工过程使用的各种化学品的泄露等，都将会造成周围环境的大气污染。污染大气的主要因素是NO2、CO、THC等污染物以及装修期间有机溶剂废气等，但最为突出的是施工扬尘。 建设单位对施工期废气污染的防治工作非常重视，为了控制施工期的大气环境污染，尤其是控制扬尘和运输车辆的废气排放，建设单位和施工单位采取了如下切实可行的措施： (1)为减少挖土和运土时的过量扬尘，在晴天或气候干燥的情况下，定期向填土区、储土堆及作业面、地面撒水； (2)开挖出来的泥土和拆解的弃土均做到及时运走并处理好，避免在施工现场的堆积时间过长和堆积过高，因此也减少了被风刮起尘土的可能； (3)运土、运沙石卡车车况良好，运输时装载高度及装载量均按规范操作，运载过程中没有出现散落现象。 (4)定期对运载汽车的车轮和底盘进行清洗，减少了汽车在运输过程携带泥土、杂物散落地面和路面； (5)对因雨水夹带和运输散落在施工场地、路面上的泥土，做到及时清扫，减少了卡车运行过程和刮风引起的扬尘； (6)规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。 施工期施工单位在施工现场安排食宿，设有食堂。在烹饪过程中有厨房油烟废气产生。施工单位应该采取必要的油烟净化措施，燃料应以清洁的罐装石油液化气为主。 3、噪声 在建设施工中，经常使用挖土机、推土机、空压机、打桩机、重型运输车辆、起重机等大型施工机械设备产生的噪声。 为了减少施工现场噪声对项目周围环境的不利影响，本项目在施工过程中采取了如下防治措施： （1）项目东北侧、东侧靠近居住区，施工应安排在昼间8：00～12：00、14：00～20：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工 （2）在施工场址边界设立围蔽设施，高度不小于3m，在施工环境敏感点附近进行高噪声施工时设立移动式隔声屏障，降低施工噪声对周围环境敏感点造成的影响。 （3）制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。由于施工现场附近有商住区，所以高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 （4）合理布局高噪声设备在场内的布局，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （5）施工单位选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 （6）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 （7）对位置相对固定的高噪声机械设备，在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。 （8）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 4、固体废物 施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣地、地表开挖的余泥、施工剩余废物等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响市容和交通。 A、弃土环境影响分析与防治措施 建筑施工过程中所产生的污染问题主要是工程剩余土方问题，其产生于建筑施工的基础工程施工阶段的开挖作业。有关统计资料显示，废弃土方所造成的环境负荷问题十分重要，会造成土壤侵蚀、植被破坏、资源损失、景观破坏和水土流失等不利影响。 设计单位应对开挖的土石方量与回填所需的土石方量进行定量核算，尽量回填开挖的土石方。采取如下措施： （1）项目设临时堆土场，以存放施工过程产生的余泥渣土。弃土与施工剩余建筑废物由建设单位外运至其指定的位置处理；生活垃圾由施工单位集中收集，交由环卫部门统一处理，严禁将生活垃圾混入建筑垃圾或工程弃土处理。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）建筑垃圾和工程弃土的运输应委托有相关资质的单位承担，运输时间和车辆行驶线路应报交通部门批准后方可实施。 （4）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。 （5）严禁在施工现场焚烧各种垃圾。 项目主体工程挖方总量（包括建筑物拆除）4.7万m3，填方3.43万m3，外运弃土1.01万m3。项目废弃土运至洪梅镇指定的场所进行处置，对周围环境影响不大。 5、施工期占地影响及环保措施 本建设项目所在地属于商住用地，施工期间土石方与打钻阶段，除主体建筑将永久改变土地的利用方式，项目征用的其他用地结构和功能也会在施工期遭到破坏。突出表现为原有土壤表层植被被清除后，各种建筑物料、渣土和各种施工机械将土壤压结实，降低土壤透气性和渗水性，使植物不易生长，造成强的地表径流和侵蚀作用，使得施工期项目所在地生态系统脆弱甚至恶化。 针对施工期的占地影响，项目在施工结束后，对项目周围的余渣余土进行了及时清运，并对临时占用的土地进行了恢复工作，如重新进行种树、植被，现场调查表明：项目内的生态环境恢复良好。 |
| 运营期 | 生态影响 | 项目的建设，对项目占地内的生态造成了一定的破坏。建设单位对工程加强植被种植，进行了生态恢复工程（恢复植被），防止表土裸露、水土流失，对遭受破坏的原有地表植被进行生态恢复，最大限度地保护建设项目所在地周围原有生态结构、功能，杜绝地表裸露。 |
|  | 社会影响 | 本项目实施后没有对社会环境产生负面影响。 |
|  | 污染影响 | 1、水环境影响 项目垃圾站清洗废水经隔油隔渣预处理，地下车库冲洗废水经隔油隔渣池预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，然后引至东莞市望洪污水处理厂处理达到一级B标准后排放。 2、大气环境影响 项目废气污染源主要有：居民厨房油烟废气、机动车尾气等。 项目居民厨房油烟经每家每户安装的高效抽油烟机抽至专用油烟烟道引至顶楼排放，对周围环境空气的影响较小。 项目地下停车场设有抽风排气系统，保证地下车库的换气次数（6次/小时），并收集废气由绿地中间排出，机动车尾气不会在车库累积，不会对周围环境产生明显不良影响。同时采用合理布置通道、车位、加强管理等手段来减少塞车，减少汽车低速进出停车场，以减少污染物的排放。另外，小区内多设置树木、草坪，扩大绿地面积，增大绿地功能，改善生态，减少机动车尾气的影响。 项目在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存。在垃圾收集过程中使用防渗漏的垃圾桶。垃圾进行袋装后，收集后放入垃圾桶内，垃圾桶有盖子可盖严，通过专用的垃圾收集车（防渗漏）运至垃圾站，在每天收集完小区的垃圾后及时清运，不隔夜堆放。由于垃圾站只设置一个门，其余三面均为密闭的，垃圾外运时采用封闭自卸专用车，受影响的居民较少。垃圾收集房四周均为绿化带，多种植灌木及绿化乔木，并且定时对收集点进行消毒处理，并喷洒除臭剂，垃圾日产日清，交由环卫部门清运。经采取相关措施后，垃圾收集点对周围环境和项目自身的影响不大。 项目在5号楼地下室拟设1台500KW备用柴油发电机。项目备用发电机燃油尾气通过内置烟井引至楼顶经水喷淋（添加碱液）处理后由专用排气筒高空排放，不会对周围环境造成明显影响。 3、声环境影响 对风机、空调、水泵、发电机、变电用房等机电设备采取适当减振、消声、隔声等降噪措施，同时加强管理；小区内设置禁鸣、限速警示牌、限制通过小区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人等措施控制交通噪声；加强商业经营活动，禁止使用高噪声设备进行销售宣传等；所产生的噪声经上述措施治理后可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准后，对周围声环境影响不大。。 - 固体废弃物影响 项目已在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存，在每天收集完小区的垃圾后交环卫部门及时清运，不隔夜堆放。并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。因此，该建设单位产生的固体废物经处理后不会造成对环境的影响。 |

11、环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运营期） 施工期，对施工单位采取合同约束机制，要求按施工规范进行施工，并对毁坏的植被进行恢复，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中；加强施工中植被的保护及控制水土流失、扬尘、噪声污染，关键地点应有专人监管。 营运期，由专人负责项目内环境管理和环保设施的正常运行。绿地养护与环境卫生管理良好。各处理设施，包括隔油隔渣池和三级化粪池等运作管理正常，生活污水等能得到削减，达标排放。

环境监测能力建设情况 项目常规监测工作由东莞市环境保护局洪梅分局负责实施。

环境影响评价文件中提出的监测计划及其落实情况 项目建成投产后的环境监测管理计划由项目建设单位负责实施。 环境保护执行机构具有依法对建设项目环境影响进行监督管理的权力。环境管理的主要职责包括： （1）建立健全环境保护工作规则制定，明确环保责任制及其奖惩办法； （2）建立本企业环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其他环境统计资料； （3）收集与管理有关的污染和排放标准、环保法规、环保技术资料，并组织贯彻执行。 （4）在项目建设期间搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作； （5）解答、处理与本项目有关的环境保护问题。 环境监测的主要职责包括：（1）完成项目环境监测计划规定的各项监控任务，按照有关规定编制各种报告与报表，并负责呈报工作；（2）参与项目污染事故的调查与分析。 工程建设单位的职责包括：（1）配合环境保护和环境监测工作的进行；（2）监督工作施工单位确保措施得到落实。 项目建成投产后由业主委托有资质的环境监测部门承担水环境、环境空气和环境噪声的监测工作，监测结果每季度向东莞市环境保护局报出一次。 水环境监测：在废水排放口设置1个监测点，监测项目为SS、BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油，每季监测3日，每天采样1次，监测结果对照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级排放标准。 项目监测计划均已经落实。

环境管理状况分析与建议 东莞市粤源包装有限公司负责本项目的建设管理工作，与本工程有关的各项环保档案资料（如环评报告书、环评登记表、环评批复等）均由东莞市粤源包装有限公司统一保存，以备查用，符合环境保护档案管理要求。

# 12、调查结论与建议

1、工程概况 2011年11月东莞市粤源包装有限公司委托宿州市环境保护科学研究所编写了《天御湾花园建设项目环境影响报告书》，并于2012年3月13日通过了东莞市环境保护局的审批同意建设，审批文号为：东环建〔2012〕10299号。 项目于2017年11月17日填写了《天御湾花园调整项目环境影响登记表》，备案号：201744190100010214。该项目环境影响登记表已经完成备案。调整后项目建设内容为2栋18层商住楼、4栋15层商住楼、2栋12层商住楼、1栋3层幼儿园、4栋29层住宅楼、2栋18层住宅楼、1栋1层垃圾房、地下车库等。 天御湾花园建设项目分期验收，本期验收调查范围为：天御湾花园8号商业、住宅楼，9-11号住宅楼，16号垃圾房及地下室。现所述验收内容已建设完毕，具备了竣工环境保护验收条件，特向贵局申请验收。 2、环境质量现状 - （1）监测结果表明，项目所在区域环境空气中评价因子SO2、NO2、PM10 、PM2.5年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测数据表明，项目所在区域环境空气质量现状良好。 （2）监测结果表明，1#监测断面pH、CODcr、DO、BOD5、SS、氨氮、TP、LAS这8项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；2#、3# 监测断面监测指标中的pH、SS、LAS达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，BOD5、CODcr、DO、NH3-N、总磷5项因子均超标，说明淡水河已经受到了污染。主要原因可能是该水体接纳了大量的生活污水，而一部分生活污水未经处理就排入水体所致，随着目前东莞市望洪污水处理厂管网建设逐渐完善，东莞市生活污水处理率将得到明显提高，淡水河的水质也有望得到改善。 （3）监测结果显示，项目东、南、北边界噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。结果表明项目所在地声环境质量较好。 3、环保工作执行情况 该项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。 4、施工期间环境验收调查结论 本项目为房地产项目。施工期产生的废水、废气、噪声均得到有效处理后满足相关标准后排放，固废得到有效处置，没有对周围环境造成影响。随着运营期的开始，项目进行及时覆土和加强绿化，施工期造成的生态影响已得到有效补偿。 5、运营期验收调查结论 （1）水环境验收调查结论 项目产生的废水主要为居住小区居民、物管工作人员生活污水、商业生活污水、地下车库冲洗水、垃圾站清洗废水。项目垃圾站清洗废水经隔油隔渣预处理，地下车库冲洗废水经隔油隔渣池预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，然后引至东莞市望洪污水处理厂处理达到一级B标准后排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。因此本项目综合污水对纳污水体的水质影响较小。本项目建成后，按原环境影响报告表提出的治理方案，落实了相关污染治理设施的建设及使用，符合环评报告及审批意见的要求。 （2）大气环境验收调查结论 项目居民厨房油烟经每家每户安装的高效抽油烟机抽至专用油烟烟道引至顶楼排放，对周围环境空气的影响较小。 项目地下停车场设有抽风排气系统，保证地下车库的换气次数（6次/小时），并收集废气由绿地中间排出，机动车尾气不会在车库累积，不会对周围环境产生明显不良影响。同时采用合理布置通道、车位、加强管理等手段来减少塞车，减少汽车低速进出停车场，以减少污染物的排放。另外，小区内多设置树木、草坪，扩大绿地面积，增大绿地功能，改善生态，减少机动车尾气的影响。 项目在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存。在垃圾收集过程中使用防渗漏的垃圾桶。垃圾进行袋装后，收集后放入垃圾桶内，垃圾桶有盖子可盖严，通过专用的垃圾收集车（防渗漏）运至垃圾站，在每天收集完小区的垃圾后及时清运，不隔夜堆放。由于垃圾站只设置一个门，其余三面均为密闭的，垃圾外运时采用封闭自卸专用车，受影响的居民较少。垃圾收集房四周均为绿化带，多种植灌木及绿化乔木，并且定时对收集点进行消毒处理，并喷洒除臭剂，垃圾日产日清，交由环卫部门清运。经采取相关措施后，垃圾收集点对周围环境和项目自身的影响不大。 项目备用发电机燃油尾气通过内置烟井引至楼顶经水喷淋（添加碱液）处理后由专用排气筒高空排放，不会对周围环境造成明显影响。 综上所述，项目运营后对周围大气环境无不良影响。 （3）声环境验收调查结论 通过选用低噪声设备、对设备房、配电房、发电机房进行消声、隔声、减振等综合治理措施；加强对进出项目内的机动车管理，小区内设置禁鸣、限速警示牌，对机动车进行限速、禁止使用喇叭在住宅楼前叫人等措施控制交通噪声；加强对商业经营活动管理，并禁止使用高噪声设备；经检测单位检测，项目产生的噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2 类标准要求。因此，项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物验收调查结论 项目营运期产生的固体废物主要是住宅住户、物业管理工作人员生活垃圾；商业生活垃圾。项目已在每栋建筑物每层均设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集房暂存，在每天收集完小区的垃圾后交环卫部门及时清运，不隔夜堆放。并对垃圾堆放点进行消毒，并喷洒生物除臭剂除臭，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。因此，该建设单位产生的固体废物经处理后不会造成对环境的影响。 6、生态环境影响结论 本项目占地范围内为商住用地。建设单位为了保护项目周围生态环境与土壤资源，防止地表裸露与水土流失，对主体建筑外的所有空地进行了生态恢复工程。项目绿化工程中采用草皮与乔灌木有机结合，形成一定层状、块状结构。这些绿化措施的实施，对于防止表土裸露、水土流失，同时对遭受破坏的原有地表植被进行生态恢复、补偿，最大限度地保护建设项目所在地周围原有生态结构、功能起到了非常积极的作用。同时，对于净化项目的环境空气质量、降低项目环境噪声、美化项目环境等方面也起到了重要作用。因此，本项目的生态环境保护与恢复措施是有效的，起到了保护环境，恢复生态的作用。 7、环境管理情况 东莞市粤源包装有限公司负责本项目的建设管理工作，与本工程有关的各项环保档案资料（如环评报告书、环评登记表、环评批复等）均由东莞市粤源包装有限公司统一保存，以备查用，符合环境保护档案管理要求。 8、验收监测 广东准星检测有限公司于2018年5月2日对项目发电机尾气进行了监测。监测结果显示，发电机尾气各项指标排放浓度及速率，检测合格。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 9、验收调查结论 通过调查分析，项目在运营过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照《天御湾花园建设项目环境影响报告书》（东环建【2012】10299号及其批复、《天御湾花园调整项目环境影响登记表》（备案号：201744190100010214）的要求进行了落实，没有对周围环境产生明显影响；各项相关的生态保护和恢复措施按照环评要求进行了落实。符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。